NOSITELJ IZRADE:		VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMPOJEVCI

IZRADIO:			ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. OSIJEK

BROJ:						44/2012

### IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OPĆINE TOMPOJEVCI

### ( Nacrt )

Voditelj stručnog tima

Zavoda za prostorno planiranje:				           Odgovorna osoba:

Sanda Milas, dipl.ing.arh.				               Krunoslav Lipić, dipl.ing.arh.

Voditelj stručnog tima Općine Tompojevci:

Katica Cvitković

Osijek, prosinac 2013.

SADRŽAJ

|  | Stranica |
| --- | --- |
| - I. POLAZIŠTA | 1 |
| - Osnova i ciljevi izrade Izvješća | 1 |
| - Zakonodavno-institucionalni okvir | 1 |
| - Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave | 2 |
| - Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije | 5 |
| II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA | 6 |
| - Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave | 6 |
| - Sustav naselja | 7 |
| - Gospodarske djelatnosti | 7 |
| - Opremljenost prostora infrastrukturom | 9 |
| 4.1. Cestovna infrastruktura | 9 |
| 4.2. Elektroničke komunikacije | 10 |
| 4.3. Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba | 10 |
| 4.4. Opskrba električnom energijom | 10 |
| 4.5. Opskrba vodom | 11 |
| 4.6. Odvodnja otpadnih voda | 11 |
| - Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja | 12 |
| - Obvezni prostorni pokazatelji | 14 |
| III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA | 18 |
| - Izrada dokumenata prostornoga uređenja | 18 |
| - Provedba dokumenata prostornoga uređenja | 18 |
| - Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata | 19 |
| - Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru jedinice lokalne samouprave | 20 |
| 4.1. Prometni sustav | 20 |
| 4.2. Transport nafte | 21 |
| 4.3. Transport plina | 21 |
| 4.4. Plinoopskrba | 21 |
| 4.5. Elektroopskrba | 22 |
| 4.6. Vodoopskrba | 22 |
| 4.7. Odvodnja otpadnih voda | 22 |
| IV. PREPORUKE ZA UNAPRJEĐNJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI | 23 |
| - Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove | 23 |
| - Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja na razini jedinice lokalne samouprave | 23 |
| - Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru | 23 |
| V. IZVOR PODATAKA | 26 |

| VI. DOKUMENTACIJA |  |
| --- | --- |
| - Izvadak iz sudskog registra | 27 |
| - Suglasnost za upis u sudski registar nadležnog Ministarstva | 31 |
| - Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja | 32 |
| - Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu | 34 |

I. POLAZIŠTA

1. 	Osnova i ciljevi izrade Izvješća

Zakonom propisana je obveza izrade Izvješća za jedinice lokalne samouprave kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru.

Izvješće je jedini i osnovi dokument koji prati stanje u prostoru na prostoru Općine Tompojevci. Izvješće o stanju u prostoru objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Osnovna svrha izrade Izvješća je ocjena postojećeg stanja, analiza prostornog razvoja i planiranje razvoja za naredno razdoblje. Cilj izrade Izvješća je planirati i predvidjeti mogući razvoj koji se temelju na postojećim uvjetima.

Zadnje Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije , broj 11/07) Općina Tompojevci donijela je 2007. godine za četverogodišnje razdoblje, na temelju Zakona o prostornom uređenju (''Narodne novine'' br. 30/94, 68/98, 32/02 i 100/04). U tom razdoblju pa sve do današnjeg dana doneseni su novi zakoni i propisi koji bitno utječu na formiranje uvjeta za prostorni razvoj i načine korištenja prostora.

S obzirom na naprijed navedeno Općina Tompojevci pristupila je izradi Izvješća.

Pri izradi Izvješća o stanju u prostoru Općine Tompojevci korišteni su podaci Ministarstva i nadležnih tijela i osoba koji su propisani Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru te podaci iz Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci i dr.

2. 	Zakonodavno-institucionalni okvir

Izvješće o stanju u prostoru (u daljnjem tekstu : Izvješće) izrađuje se na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (''Narodne novine'' broj 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12 u daljnjem tekstu : Zakon) i prema Pravilniku o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru (''Narodne novine'', broj 117/12) kao četverogodišnji dokument praćenja stanja u prostoru.

Prema članku 3. Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima Izvješća o stanju u prostoru, Izvješće sadrži: polazišta, analizu i ocjenu stanja, provedbe i trendova razvoja u prostoru, analizu provedbe dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata i prijedloge za unapređenja razvoja s osnovnim preporukama za naredno razdoblje.

Polazišta obuhvaćaju pregled osnova i ciljeva izrade Izvješća unutar zakonodavnog, institucionalnog i međunarodnog okvira za razdoblje za koje se Izvješće izrađuje, te osnovna prostorna obilježja općine.

Analiza i ocjena stanja obuhvaća prikaz ostvarenja osnovnih prostorno-planskih ciljeva, usmjerenja i određenja koja su sadržana u Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske, dokumentima prostornoga uređenja županija i općine, te ukazuje na trendove i usklađenost, odnosno nesklad u provedbi.

Analiza provedbe dokumenata prostornoga uređenja i drugih dokumenata obuhvaća prikaz pokrivenosti područja dokumentima prostornoga uređenja, daje podatke o važećim dokumentima prostornoga uređenja i drugim strateškim, programskim i razvojnim dokumentima od važnosti za održiv razvoj u prostoru, ukazuje na osnove njihove provedbe, potrebu i učestalost njihove promjene, te daje osvrt na provođenje zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodno usvojenog izvješća o stanju u prostoru.

Prijedlozi za unapređenje razvoja u prostoru s osnovnim preporukama za naredno razdoblje razrađuju se u cilju odlučivanja o daljnjem statusu strateških, programskih i planskih smjernica iz važećih dokumenata, odnosno o njihovom zadržavanju, ukidanju ili promjeni. Preporuke obuhvaćaju prijedlog potrebnih i prioritetnih aktivnosti u narednom razdoblju.

Za izradu Izvješća koriste se podaci iz dokumenata prostornoga uređenja, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih tijela i ustanova, te drugih pravnih osoba s javnim ovlastima određenih posebnim propisima, te podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata, koji su od utjecaja na održiv razvoj u prostoru.

Izvješće se izrađuje u tekstualnom obliku, a pojedina tematska područja mogu se prema potrebi dodatno obrazložiti, argumentirati i prikazati tabličnim iskazom pokazatelja, te grafičkim i drugim prikazima.

3. 	Osnovna prostorna obilježja jedinice lokalne samouprave

Područje općine Tompojevci pripada istočnom dijelu Republike Hrvatske, odnosno jugoistočnom dijelu geografske cjeline Istočne Hrvatske, kao najistočnijoj geografskoj cjelini Republike Hrvatske.

Općina zauzima površinu od 72,68 km2 (očitano sa Službene evidencije prostornih jedinica preglednog kartografskog prikaza dobivenog od Državnog ureda za statistiku).

U Općini Tompojevci statistički se nalazi šest naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci. Naselje Grabovo je u stvarnosti ekonomija koja je prije rata bila naselje sa 192 stanovnika, ali se stanovništvo nije vratilo jer ekonomija nije obnovljena. Do 1981. na području Općine nalazilo se naselje Novi Čakovci, 1981. je imalo 27 stanovnika no kasnije je raseljeno i već u popisu stanovništva 1991. godine se ne spominje.

Sjedište Općine je u naselju Tompojevci.

RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA STANOVNIŠTVA

BROJ STANOVNIKA

Tablica broj 1 - Broj stanovnika

| Redni broj | NASELJE | BROJ STNAOVNIKA PO POPISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. |
| 1. | Berak | 888 | 926 | 476 | 386 |
| 2. | Bokšić | 218 | 234 | 159 | 126 |
| 3. | Čakovci | 810 | 749 | 469 | 367 |
| 4. | Grabovo | 9 | 192 | - | - |
| 5. | Mikluševci | 758 | 673 | 486 | 378 |
| 6. | Tompojevci | 537 | 510 | 409 | 308 |
| UKUPNO OPĆINA: |  | 3.220 | 3.284 | 1.999 | 1.565 |

Izvor podataka: DSZ-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.

INDEKS KRETANJA BROJA STANOVNIKA

Tablica broj 2 - Indeks kretanja broja stanovnika

| Redni broj | NASELJE | INDEKSI KRETANJA STANOVNIŠTVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991./1981. | 2001./1991. | 2011./2001. |
| 1. | Berak | 104,3 | 51,4 | 81,1 |
| 2. | Bokšić | 107,3 | 67,9 | 79,2 |
| 3. | Čakovci | 92,5 | 62,6 | 78,3 |
| 4. | Grabovo | 2.133,3 | - | - |
| 5. | Mikluševci | 88,8 | 72,2 | 77,8 |
| 6. | Tompojevci | 95,0 | 80,2 | 75,3 |
| UKUPNO OPĆINA: |  | 102,0 | 60,9 | 78,3 |

Izvor podataka: DSZ-Popisi stanovništva 1981., 1991., 2001., 2011.

PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA

Tablica broj 3 - Prirodni prirast stanovništva

| GODINA | PRIRODNI PRIRAST STANOVNIŠTVA OPĆINE |
| --- | --- |
| 2000. | -6 |
| 2001. | -14 |
| 2002. | -15 |
| 2003. | -19 |
| 2004. | -9 |
| 2005. | -13 |
| 2006. | -16 |
| 2007. | -23 |
| 2008. | -23 |
| 2009. | -26 |
| 2010. | -35 |
| 2011. | -15 |

Izvor podataka: DSZ-Priopćenja 7.1.1.

Tablica broj 4 - Kretanje stanovništva

| Broj stanovnika 1991.g. | Prirodni priraštaj 1991.-2001.g. | Broj stanovnika 1991.g.+prirodni priraštaj | Broj stanovnika 2001.g. | Razlika po popisima 1991.-2001.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.284 | -77 | 3.207 | 1.999 | -1.285 |

Izvor podataka: DSZ

DEMOGRAFSKA STRUKTURA

RAZMJEŠTAJ I STRUKTURA DOMAĆINSTAVA

BROJ DOMAĆINSTAVA

Tablica broj 5 - Broj domaćinstava

| Redni broj | NASELJE | DOMAĆINSTVA PO POPISIMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. |
| 1. | Berak | 235 | 261 | 173 | 140 |
| 2. | Bokšić | 59 | 69 | 56 | 51 |
| 3. | Čakovci | 258 | 253 | 176 | 138 |
| 4. | Grabovo | 4 | 59 | 0 | - |
| 5. | Mikluševci | 261 | 270 | 192 | 149 |
| 6. | Tompojevci | 167 | 176 | 147 | 122 |
| UKUPNO OPĆINA: |  | 984 | 1.088 | 744 | 600 |

Izvor podataka: DSZ-Popis stanovništva 1981., 1991., 2001.

DSZ-Prvi rezultati popisa 2011.

INDEKS RASTA BROJA DOMAĆINSTAVA

Tablica broj 6 - Indeks rasta broja domaćinstara

| Redni broj | NASELJE | INDEKSI KRETANJA STANOVNIŠTVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1991./1981. | 2001./1991. | 2011./2001. |
| 1. | Berak | 111,0 | 66,3 | 80,9 |
| 2. | Bokšić | 116,9 | 81,1 | 91,1 |
| 3. | Čakovci | 98,0 | 69,5 | 78,4 |
| 4. | Grabovo | 1.475,0 | 0 | - |
| 5. | Mikluševci | 103,4 | 71,1 | 77,6 |
| 6. | Tompojevci | 105,4 | 83,5 | 83,0 |
| UKUPNO OPĆINA: |  | 110,5 | 68,4 | 80,6 |

Izvor podataka: Popisi stanovništva

PROSJEČNA VELIČINA DOMAĆINSTAVA

Tablica broj 7 - Prosječna veličina domaćinstava

| Redni broj | NASELJE | PROSJEČNA VELIČINA DOMAĆINSTVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1981. | 1991. | 2001. | 2011. |
| 1. | Berak | 3,8 | 3,5 | 2,7 | 2,8 |
| 2. | Bokšić | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 2,5 |
| 3. | Čakovci | 3,2 | 2,9 | 2,6 | 2,7 |
| 4. | Grabovo | 2,2 | 3,2 | 0 | - |
| 5. | Mikluševci | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 6. | Tompojevci | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
| UKUPNO OPĆINA: |  | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,6 |

Izvor podataka: Popisi stanovništva

4. 	Jedinica lokalne samouprave u okviru prostornoga uređenja županije

Prema teritorijalnom ustrojstvu lokalne samouprave, općina Tompojevci pripada prostoru Vukovarsko-srijemske županije, koja zauzima jugoistočni dio geografske cjeline Istočne Hrvatske, odnosno Republike Hrvatske.

U okviru Vukovarsko-srijemske županije, općina Tompojevci se prostorno smjestila u njenom sjeveroistočnom dijelu, u okruženju Grada Vukovara na sjeveru, općine Bogdanovci na zapadu, općine Stari Jankovci na jugozapadu, općine Nijemci i Tovarnik na jugu, te općine Lovas na istoku.

Općina Tompojevci svojom ukupnom površinom zauzima 3% prostora županije.

II. ANALIZA I OCJENA STANJA, PROVEDBE I TRENDOVA PROSTORNOG RAZVOJA

1. 	Prostorna struktura korištenja i namjene površina jedinice lokalne samouprave

Prostor općine Tompojevci prostire se većim dijelom na poljodjelskom prostoru Vukovarskog ravnjaka i manjim dijelom obuhvaća prostor šuma Jelaš i Žirište.

Naselja u Općini smjestila su se na predjelu Vukovarskog ravnjaka koji zbog svoje valovite orografska strukture terena posebno čini vrijedne vizure na ulazima u naselja naročito ulaze u Berak i Čakovce.

U svim naseljima u općini prevladava niska stambena izgradnja s izgrađenim gospodarskim građevinama u dubini parcele. Parcele su uglavnom uske i dugačke, većim dijelom u funkciji poljoprivredne proizvodnje.

Prema podacima iz Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci struktura površina na području Općine je sljedeća:

Tablica broj 8 - Struktura površina

| RED. BROJ | OPĆINA TOMPOJEVCI | OZNAKA | UKUPNO ha |  | % OD POVRŠINA OPĆINE | stan/ha ha/stan* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0. | ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | GRAĐEVINSKA PODRUČJA Građevinska područja naselja stalnog stanovanja - Izgrađeni dio GP - Neizgrađeni dio GP Građevinska područja gosp. namjene Građevinsko područje turističko-rekreacijske zone | GP I2 T2 | 314,02 237,14 76,88 81,33 1,00 | 396,35 | 5,47 4,34 3,27 1,07 1,12 0,01 | 7,7 9,80 13,00 39,82 37,99 3.092,00 |
| 1.2. | OBRADIVE POLJOPRIVREDNE POVRŠINE - Osobito vrijedno obradivo tlo - Vrijedno obradivo tlo | P1 P2 | 2.831,44 2.211,33 | 5.041,34 | 69,36 38,94 30,42 | 1,63 0,92 0,72 |
| 1.3. | ŠUME ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE - Gospodarske (izvan G.P.) - Posebne namjene | Š1 Š3 | 1.226,91 3,59 | 1.230,50 | 16,93 16,88 0,05 | 0,40 0,40 0,00 |
| 1.4. | OSTALO ŠUMSKO ZEMLJIŠTE ISKLJUČIVO OSNOVNE NAMJENE | ŠZ |  | 82,41 | 1,13 | 0,03 |
| 1.5 | NEPLODNO TLO | N | 161,07 | 161,07 | 2,22 | 0,05 |
| 1.6. | VODNE POVRŠINE - Akumulacije | A | 248,13 | 248,13 | 3,41 3,41 | 0,08 0,08 |
| 1.7. | OSTALE POVRŠINE Promet | - | 107,00 | 107,00 | 1,47 1,47 | 0,03 0,03 |
| OPĆINA UKUPNO: |  |  |  | 7.268,23 | 100,00 | 0,43 |

Izvor podataka: PPUO Tompojevci

2. 	Sustav naselja

Postojeću mrežu naselja na području Općine statistički čini 6 naselja: Berak, Bokšić, Čakovci, Grabovo, Mikluševci i Tompojevci, od kojih su Prostornim planom Vukovarsko-srijemske županije kao manja lokalna (poticajna razvojna) središta utvrđeni Berak, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci, a Bokšić se nalazi u kategoriji ostalih naselja, Grabovo nema stanovnika i nije kategorizirano.

Osnovno obilježje razmještaju naselja na području Općine daje središnji prostorni položaj Tompojevaca, Mikluševaca i Čakovaca, te njihova grupiranost i međusobna kružna prometna povezanost.

U odnosu na navedena tri naselja, Berak i Bokšić se nalaze na izdvojenim lokacijama i cestovno su vezana s Čakovcima, a preko njih i s ostala dva naselja.

3. 	Gospodarske djelatnosti

Općina Tompojevci je područje u kojoj je poljoprivredno zemljište najznačajniji prirodni resurs. Stoga su gospodarske djelatnosti vezane za primarnu poljoprivrednu proizvodnju najzastupljenije.

Osim djelatnosti vezanih za poljoprivredu, na području Općine su zastupljene gospodarske djelatnosti, trgovine, te pojedini obrti.

Od ukupno 15 poslovnih subjekata registriranih na području Općine (prema podacima službenih Internet stranica Općine 2013.), 6 poslovnih subjekata su vezani za poljoprivredu, 7 pripadaju trgovini, te po jedan caffe-bar i turistički obrt.

Prema prostornom rasporedu, u naseljima Tompojevci i Mikluševci su lokacije po četiri (4) poslovna subjekta, po tri (3) u Berku i Čakovcima i jedan poslovni subjekt u Bokšiću.

Prema podacima dobivenim iz Upitnika upućenih Općini Tompojevci, a vezano za izradu Izvješća o stanju u prostoru, dobiveni podaci ukazuju na zastupljenost poslovnih subjekata iz poljoprivredne djelatnosti.

Među najznačajnijim gospodarskim subjektima iz ovih djelatnosti je ''Vupik'', sa svojim kooperacijama na području cijele Općine: u Tompojevcima, Mikluševcima, Čakovcima, Bokšiću i Berku.

Osim navedenih Vupikovih jedinica u naseljima, te obradivim površinama izvan naselja, u gospodarskoj zoni Grabovo, ''Vupik'' posjeduje prostor za povrtlarstvo, u kojemu je 25 zaposlenih.

Od ostalih gospodarskih subjekata na području Općine, oni se mogu izdvojiti na gospodarske subjekte u naselju i izvan naselja.

Tablica broj 9 - Gospodarski subjekti u naselju

| Red. broj | Naziv tvrtke | Lokacija-adresa | Veličina (m²) | Djelatnost po NKD | Broj zaposlenih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AGRO-TOVARNIK d.o.o. Tovarnik | Mikluševci | 6849 | Uzgoj žitarica (osim riže) mahunarki i uljanog sjemenja | 84 |
| 2. | OPG Ljikar | Mikluševci | 4700 | Plastenička proizvodnja povrtlarskih kultura i prodaja istih | 1 |
| 3. | OPG Račman | Čakovci | 240 | Proizvodnja sjemenskog krumpira, distribucija istih, uvoznik i distributer iz BiH za RH |  |
| 4. | OPG Farkaš | Čakovci | 68 | Uzgoj povrća, cvijeća i sadnog materijala | 1 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 86 |

Izvor podataka: Općina Tompojevci

Tablica broj 10 - Gospodarski subjekti izvan građevinskog područja naselja

| Red. broj | Naziv tvrtke | Lokacija-k.č.br. | Veličina (m²) | Djelatnost | Broj zaposlenih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mali salaš, d.o.o. Berak | k.o. Berak, k.č.br. 1044/1 | 29.321 | Mješovita proizvodnja (farma) | 14 |
| 2. | OPG Mitrović, Berak | k.o. Berak, k.č.br. 1039/2 | 6.482 | Poljoprivreda (silosi i mješaonica za stočnu hranu i sušara) | 0 |
| 3. | OPG Mitrović, Berak | k.o. Berak, k.č.br. 650 | 30.452 | Mješovita proizvodnja (farma muznih krava) | 9 |
| 4. | PUO ''Lako'' Tompojevci, | k.o. Tompojevci k.č.br. 813 |  | Svinjogojstvo (farma) | 1 |
| Ukupno: |  |  |  |  | 24 |

Izvor podataka: Općina Tompojevci

Prema navedenim podacima Općine, od ukupno 8 poslovnih subjekata, 4 poslovna subjekta su u okviru naselja (po 2 u naselju Tompojevci i Mikluševci), te 4 poslovna subjekta izvan građevinskog područja naselja (3 poslovna subjekta u k.o. Berak i 1 u k.o. Tompojevci).

U okviru navedenih poslovnih subjekata je ukupno 110 zaposlenih, od toga 86 u poslovnim subjektima u naseljima, te 24 u okviru poslovnih subjekata izvan naselja.

S obzirom da je Općina Tompojevci tradicionalno poljoprivredna općina, to će poljoprivreda biti primarna i u budućoj gospodarskoj strukturi.

Uz razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, potrebno je razvijati i prerađivačke djelatnosti za poljoprivredne proizvode u okviru malog i srednjeg poduzetništva, te vezati preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda u okviru obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, koji su i danas zastupljeni u značajnom broju na području Općine (ukupno 17 OPG-a od ukupno 25 OPG i obrta). U tom smislu je i planirana zona za poljoprivredno-gospodarski kompleks za preradu, skladištenje i ostale potrebe poljoprivrede u k.o. Čakovci (u PPUO Tompojevci).

Uz razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, na području Općine postoje resursi za razvoj određenih oblika kontinentalnog turizma (lovni, ruralni, tradicijski), kroz razvoj ekološke poljoprivrede i uključivanja obiteljskih (poljoprivrednih) gospodarstava i u ovakve djelatnosti.

Na području Općine Tompojevci nema registriranih eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. INA Industrija nafte d.d. dobila je Odobrenje za istraživanje ugljikovodika unutar istražnog prostora ''Istočna Slavonija''. Cijelo područje općine Tompojevci je unutar istražnog prostora ''Istočna Slavonija''.

4. 	Opremljenost prostora infrastrukturom

4.1. 	Cestovna infrastruktura

Područjem Općine Tompojevci prolazi trasa državne ceste D46 ( Đakovo-(D7)-Vinkovci-G.P. Tovarnik (gr. R. Srbije) i D57  (Vukovar (D2)-Orolik_Nijemci_čvor Lipovac (A3) , čija ukupna duljina na podruju općine iznosi 2,46 km.

Osim njih mrežu javnih cesta na području općine čine i trase županijske ceste Ž4173, Ž4196, Ž4197 i lokalne ceste L 46013 , L 46014, L 46015, L46016 i L 46031. Ostale ceste na području općine su u kategoriji nerazvrstanih cesta.

Mrežu nerazvrstanih cesta na području općine čine ceste u građevinskim područjima te poljski i šumski putovi, a koje nisu svrstane u neku od javnih cesta.

Trase županijskih i lokalnih cesta na području Općine su sljedeće

Županijske ceste:

Ž 4173 	A.G. Grada Vukovara-Tovarnik (D46)

Ž 4196	D 57-Berak-Čakovci-Mikluševci-Ž 4173

Ž 4197	Čakovci ( Ž4196 )-Šidski Banovci (D46)

Lokalne ceste:

L 46013	Petrovci(Ž 4196)-Negoslavci-A.G. Grada Vukovara

L 46014	A.G. Grada Vukovara-Grabovo-Čakovci (Ž 4196)

L 46015	L 46014-Mikluševci (Ž4196)

L 46031	Čakovci (Ž 4196)-D 46

Duljine, udio i gustoća mreže javnih cesta na području Općine Tompojevci prikazane su u sljedećim tablicama:

Tablica broj 11 - Duljina cesta prema skupinama razvrstanih cesta

| Kategorija javne ceste | Duljina cesta |
| --- | --- |
|  | /km/ |
| Državne ceste | 2,46 |
| Županijske ceste | 21,94 |
| Lokalne ceste | 14,25 |

Izvor podataka : Hrvatske ceste d.o.o Zagreb i Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije

Tablica broj 12 - Udio pojedinih vrsta ceste

| Kategorija javne ceste | Udio pojedinih vrsta cesta u ukupnoj dužini na području Općine |
| --- | --- |
|  | /%/ |
| Državne ceste | 6 |
| Županijske ceste | 57 |
| Lokalne ceste | 37 |

Izvor podataka : Hrvatske ceste d.o.o Zagreb i Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije

Tablica broj 13 - Cestovna gustoća

| Kategorija javne ceste | Cestovna gustoća (duljina cesta/površina teritorije u općini/gradu) |
| --- | --- |
|  | /km/km²/ |
| Državne ceste | 0,034 |
| Županijske ceste | 0,302 |
| Lokalne ceste | 0,196 |

Izvor podataka : Hrvatske ceste d.o.o  Zagreb i Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije

Ukupna duljina javnih cesta na području Općine je 38,65 km, od toga je 2,46 km duljina državnih cesta,  21,94 km duljina županijskih cesta, a 14,25 km duljina lokalnih cesta.

Udio državnih cesta u mreži javnih cesta je 6 %, županijskih cesta je 57 %, a udio lokalnih cesta 37 %.

Cestovna gustoća javnih cesta na području jedinice lokalne samouprave na je za državne ceste 0,034, za županijske ceste 0,302, a za lokalne ceste 0,196.

4.2. 	Elektroničke komunikacije

Za potrebe izrade ovog Izvješća poslan je upit Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) temeljem upute iz Pravilnika o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru (NN, 117/12).

U odgovoru na upit HAKOM je naveo da se na području Općine Tompojevci nalazi jedna bazna postaja ( tip instalacije-samostojeći antenski stup ).

Na prostoru Općine prostornim planom je moguće graditi samostojeće antenske stupove na tri lokacije koje su definirane površinom ucrtanog kruga.

Tablica broj 14 -  Broj baznih stanica na 100 stanovnika

| Općina Tompojevci | Broj baznih stanica na 100 stanovnika* |
| --- | --- |
|  | Broj BS/100 stanovnika |
| Bazne stanice | 0,064 |

* broj stanovnika prema rezultatima popisa 2011. godine

Izvor podataka : HAKOM

4.3. 	Cijevni transport nafte i plina, plinoopskrba

Na području Općine nalazi se dio trase međunarodnog naftovoda (JANAF) te vodovi distribucijskog plinoopskrbnog sustava Općine. Distribucijski plinoopskrbni sustav izgrađen je u cijelosti i pokriva sva naselja iz sastava Općine, a pruža se i prema okolnim općinama.

4.4. 	Opskrba električnom energijom

Na području Općine su vodovi prijenosnog i vodovi distribucijskog sustava. U prijenosnom dijelu područjem Općine se pružaju dva dalekovoda:

- DV 400 kV Ernestinovo-Sremska Mitrovica (R. Srbija)

- DV 110 kV Vukovar 2-Nijemci

Vodovi distribucijskog sustava obuhvaćaju vodove na naponskim nivoima 10 kV i 0,4 kV, te pokrivaju cjelokupan konzum u Općini.

Ukupni udio distribucijskih niskonaponskih i srednjenaponskih vodova po duljini i postotno prema vrsti voda prikazan je u tablici:

Tablica broj 15

| Jedinica mjere Naziv | km | % |
| --- | --- | --- |
| DV 10 kV | 15,32 | 25,42 |
| KB 10 kV | 3,02 | 5,01 |
| MR NN 0,4 kV | 41,19 | 68,33 |
| KB NN 0,4 kV | 0,75 | 1,24 |
| Ukupna duljina elektroopskrbnih vodova: | 60,28 | 100 |

4.5. 	Opskrba vodom

Na području Općine su prisutni cjevovodi vodoopskrbnog sustava magistralnog i distribucijskog tipa. Magistralnim priključkom na sustav grupnog vodovoda grada Vukovara, mjesne mreže iz sastava Općine Tompojevci priključene su na navedeni grupni vodovod. Distribucijska mreža izgrađena je u naseljima Tompojevci, Mikluševci, Bokšić, Berak i Čakovci.

Duljina javne vodoopskrbne mreže u Općini Tompojevci iznosi 38.673,00 (m).

Duljina javne vodoopskrbne mreže u naseljima iznosi 23.323,00 (m):

- Tompojevci:	4.055,00 m

- Mikluševci:		6.400,00 m

- Bokšić:		2.224,00 m

- Berak:		5.145,00 m

- Čakovci:		5.499,00 m

Duljina spojnih cjevovoda iznosi 15.350,00 (m):

- Tompojevci-Čakovci:	3.200,00 m

- Mikluševci-Čakovci:	3.400,00 m

- Bokšić-Čakovci:		3.950,00 m

- Berak-Čakovci:		4.800,00 m

Potrošnja pitke vode u Općini Tompojevci iznosi 59,84 (l/stanovniku).

Ukupna potrošnja pitke vode u Općini Tompojevci iznosi 93.415,00 (m³).

- Domaćinstvo		75.614,00 m³

- Gospodarstvo		17.801,00 m³

4.6. 	Odvodnja otpadnih voda

Na području Općine Tompojevci nema vodova javnog sustava odvodnje otpadnih voda.

5. 	Zaštita i korištenje dijelova prostora od posebnog značaja

Posebno vrijedna i/ili osjetljiva područja i prostorne cjeline:

Tablica broj 16. - Zaštićena područja

ZAŠTIĆENA PODRUČJA

Na području Općine Tompojevci nema područja zaštićrnih temeljem Zakona o zaštiti prirode

Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode (21. siječanj 2013.)

Tablica broj 17. - Područja ekološke mreže RH

| PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE RH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.br. |  | Naziv područja | Oznaka |
| 1.* | Područja važna za divlje svojte i stanišne tipove | Mala Dubrava - Vučedol | HR2000473 |
| Ukupno: |  |  |  |
| 1 područje* |  |  |  |

* točkasti lokalitet

Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode (21. siječanj 2013.)

Tablica broj 18.- Potencijalna natura 2000 područja

POTENCIJALNA NATURA 2000 PODRUČJA

Na području Općine Tompojevci nema potencijalnih područja europske ekološke mreže NATURA 2000 u RH

Izvor podataka: Državni zavod za zaštitu prirode (21. siječanj 2013.)

Tablica broj 19.- Planirano za zaštitu

| Red. broj | OPĆINA TOMPOJEVCI | OZNAKA | UKUPNO ha | % OD POVRŠINE OPĆINE | ha/stan. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Prirodna baština - osobito vrijedan prirodni krajobraz (PPŽ) | PK | 535,74 | 7,37 | 0,17 |

Izvor podataka: PPUO Tompojevci

Tablica broj 20.- Vrijedni prirodni predjeli

| Red. broj | OPĆINA TOMPOJEVCI | OZNAKA | UKUPNO ha | % OD POVRŠINE OPĆINE | ha/stan. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | UKUPNO: - područja uz ''ritove'' - šuma ''Jelaš'' - šuma ''Žirište'' | PP PP PP | 1.856,45 656,39 802,37 397,69 | 25,54 9,03 11,04 5,47 | 0,60 0,21 0,26 0,13 |

Izvor podataka: PPUO Tompojevci

KULTURNA DOBRA – STANJE U PROSTORU

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN „69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12) poznaje dvije kategorije zaštićenih kulturnih dobara – trajno zaštićena i preventivno zaštićena. Jedina razlika u smislu zakonskih obveza je u tome što su preventivne zaštite vremenski ograničene. Kulturna dobra upisuju se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i to u Listu zaštićenih kulturnih dobara (oznaka Z) te u Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara (oznaka P). Oznaka R odnosi se na zaštićena kulturna dobra za koja još nije provedena revizija.

1. Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara

Sakralna:

Crkva Vavedenja Bogorodice u Čakovcima, Ul. Petefi Šandora bb, reg.br. Z-1144

Profana:

Lovački dvorac grofa Eltza, šuma Jelaš, reg.br. R-295

Tradicijska:

Tradicijska kuća u Berku, Čakovačka 10, reg.br. Z-3183

Arheološka:

Prapovijesno i antičko arheološko nalazište „Gradina“ u Berku, reg.br. Z-5592

Antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište „Pivnice“ pokraj Tompojevaca, reg.br. Z-4977

Antičko arheološko nalazište „Malat“ pokraj Tompojevaca, reg.br. Z-5484

Antičko arheološko nalazište „Ulica Vladimira Nazora“ u Tompojevcima – preventivno zaštićeno, P-4465 do 05.12.2018.

NOB:

Zajednička grobnica palim borcima, Mjesno groblje u Čakovcima, reg.br. R-565

Skupna spomen grobnica JA, Pravoslavno groblje u Berku, reg.br. R-371

Skupna grobnica više palih boraca JA, Mjesno groblje u Mikluševcima, reg.br. R-480

Ukupno na području Općine Tompojevci ima 10 kulturnih dobara – 9 zaštićenih i 1 preventivno zaštićeno kulturno dobro

2. Broj obnovljenih kulturnih dobara

Od svih zaštićenih kulturnih dobara obnovljena je samo tradicijska kuća u Berku ili 10%.

3. Broj ugroženih kulturnih dobara

Sva navedena kulturna dobra, ili 100% su ugrožena. Sva navedena kulturna dobra, osim arheoloških nalazišta i Tradicijske kuće u Berku, potrebno je obnoviti jer su u zapuštenom stanju. Nakon obnove potrebno je osigurati redovito održavanje.

Zbog specifičnosti arheoloških nalazišta kao vrste kulturnog dobra arheološka nalazišta se ne obnavljaju već je radi njihove zaštite potrebno osigurati njihovo istraživanje ili izuzimanje od daljnje poljoprivredne obrade jer su nalazišta u građevinskim područjima ugrožena izvođenjem građevinskih radova, nalazišta na poljoprivrednim površinama ugrožena poljoprivrednom obradom, a nalazišta pod šumskim područjima ugrožena djelovanjem vegetacije te sječom šuma. Općenito sam položaj ostataka prošlosti u tlu dovodi do njihovog polaganog propadanja.

6. 	Obvezni prostorni pokazatelji

Tablica broj 21. - Obvezni prostorni pokazatelji

|  | Osnovna tematska cjelina | Skupina pokazatelja | Pokazatelj |  | Jedinica | Vrijednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPĆI POKAZATELJI RAZVOJNIH KRETANJA |  |  |  |  |  |
| 1.1. | DEMOGRAFSKA STRUKTURA | A. Razmještaj i struktura stanovništva | 1. 2. 3. | Broj stanovnika Indeks kretanja stanovnika Prirodni prirast stanovništva | broj broj broj | 1.565 78,3 -15 |
|  |  | B. Razmještaj i struktura domaćinstava | 1. 2. 3. | Broj domaćinstava Indeks rasta broj domaćinstava Prosječna veličina domaćinstva | broj broj broj | 600 80,6 2,6 |
| 1.2. | SOCIJALNO-GOSPODARSKA STRUKTURA | Ekonomski razvoj | 1. 2. | Indeks razvijenosti Stupanj razvijenosti | broj broj | 52,0% II (20-75%) |
| 2. | STRUKTURA NASELJA I PODRUČJA ZA RAZVOJ IZVAN NASELJA |  |  |  |  |  |
| 2.1. | OBILJEŽJA SUSTAVA NASELJA | Razmještaj, gustoća naselja i naseljenosti | 1. 2. 3. | Broj naselja Gustoća naselja Gustoća naseljenosti | broj broj naselja/1000 km² broj stanovnika/km² | 6 82,55 21,53 |
| 2.2. | KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA U NASELJIMA | A. Površina naselja | 1. | Površina naselja 1. Berak 2. Bokšić 3. Čakovci 4. Grabovo 5. Mikluševci 6. Tompojevci Ukupna: | ha | 1729,45 394,82 1624,58 618,04 1144,59 1756,72 7268,23 |
|  |  | B. Građevinska područja (GP) | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Površina GP naselja-ukupno planirana Udio GP u odnosu na ukupnu površinu JLS Udio izgrađenog GP u odnosu na ukupnu površinu JLS Udio neizgrađenog GP u odnosu na ukupno GP Broj stanovnika/ukupna površina GP Broj stanovnika/izgrađena površina GP | ha % % % stanovnika/ha stanovnika/ha | 314,02 4,34 3,27 1,07 4,98 6,60 |

| 2.3. | IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA (IZVAN NASELJA) |  | Izdvojena građevinska područja (IGP) |  | 1. 2. 2.a. 2.b. 2.c. 2.d. 2.e. 3. 4. |  | Površina izdvojenog građevinskog područja izvan naselja-ukupno planirana Površina i udio površine IGP pojedine namjene u odnosu na ukupnu površinu IGP: Ugostiteljsko-turistička namjena Gospodarska namjena-ukupna (proizvodna, poslovna, infrastrukturna, OIE i dr.) Sport i rekreacija Područja posebne namjene Površina groblja Ukupni planirani smještajni kapacitet u TRP Broj turističkih postelja po km² obalne crte |  | ha, ha/st. ha, % ha, %, ha/st. ha, %, ha/st. ha, % ha, % broj postelja broj/km² | - - - 1,0, 0,01 81,33, 1,12, 37,99 - - - - - |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | POSTOJEĆA INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | PROMETNA INFRASTRUKTURA | A.Cestovni promet |  | 1. 2. 3. |  |  | Duljina cesta po vrstama - državne ceste - županijske ceste - lokalne ceste Udio pojedinih vrsta cesta - državne ceste - županijske ceste - lokalne ceste Cestovna gustoća (dužina cesta/površina područja) - državne ceste - županijske ceste - lokalne ceste |  | km % km/km² |  |  | 2,46 21,94 14,25 6 57 37 0,034 0,302 0,196 |
|  |  | B. Željeznički promet |  | 1. 2. 3. |  |  | Duljina pruge prema vrsti - željeznička pruga od značaja za međunarodni promet (M105 i M302) Udio pojedinih vrsta željezničkih pruga - željeznička pruga od značaja za međunarodni promet (M105 i M302) Gustoća željezničkih pruga (dužina/površina područja) - željeznička pruga od značaja za međunarodni promet (M105 i M302) |  | km % km/km² |  |  | - - - |
|  |  | C. Zračni promet |  | 1. 2. |  |  | Broj zračnih luka prema vrstama Površina zračnih luka |  | broj ha |  | - - |  |
|  |  | D. Pomorski promet |  | 1. 2. 3. |  |  | Broj luka prema vrsti Površina kopnenog dijela luke Luke nautičkog turizma prema broju vezova |  | broj ha broj |  | - - - |  |
|  |  | E: Riječni promet |  | 1. 2. |  |  | Broj riječnih luka prema veličini i rijeci Klasa i duljina plovnih putova |  | broj klasa, km |  | - - |  |
|  |  | F. Elektroničke komunikacije |  | 1. |  |  | Broj postojećih baznih stanica na 100 staNovnika |  | broj/100 st. |  | 0,064 |  |
| 3.2. | ENERGETSKA INFRASTRUKTURA | A. Opskrba električnom energijom |  | 1. 2. |  | Duljina elektroopskrbnih vodova Udio i duljina elektroopskrbnih vodova prema vrsti - 400 prijenosni - 110 prijenosni - 10 distribucijski - 0,4 distribucijski |  |  | km %, km |  | 60,28 podaci nisu dostavljeni podaci nisu dostavljeni 30,43 18,34 69,57 41,94 |  |
|  |  | B. Opskrba plinom |  | 1. 2. |  | Duljina plinovoda Udio prema vrsti plinovoda - magistralni - distribucijski |  |  | km % |  | 0 0 podaci nisu dostavljeni |  |
|  |  | C. Opskrba naftom |  | 1. |  | Duljina naftovoda |  |  | km |  | 2,9 |  |
| 3.3. | OPSKRBA VODOM I ODVONJA OTPADNIH VODA | A. Opskrba pitkom i tehnološkom vodom |  | 1. 2. |  | Duljina javne vodoopskrbne mreže Potrošnja pitke vode |  |  | km 1/stanovniku |  | 38,673 59,84 |  |
|  |  | B. Pročišćavanje otpadnih voda |  | 1. 2. |  | Duljina kanalizacijske mreže Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda –broj i kapacitet |  |  | km broj, broj ES |  | 0 0 |  |
| 3.4. | GOSPODARENJE OTPADOM | Odlagališta otpada |  | 1. 2. |  | Broj i površina odlagališta prema vrsti Sanacija neuređenih odlagališta (broj, površina) |  |  | broj, ha broj, ha |  | nema nema |  |
| 4. | KORIŠTENJE I ZAŠTITA ZNAČAJNIH PROSTORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | KORIŠTENJE PRIRODNIH RESURSA | A. Poljoprivreda |  | 1. 2. 3. |  | Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta Udio poljoprivrednog zemljišta Površina poljoprivrednog zemljišta po stanovniku |  |  | ha % ha/stanovniku |  | 5041,34 69,36 1,63 1312,91 18,06 0,43 |  |
|  |  | B. Šumarstvo |  | 1. 2. 3. |  | Ukupna površina šumskog zemljišta Udio šumskog zemljišta Površina šumskog zemljišta po stanovniku |  |  | ha % ha/stanovniku |  |  |  |
|  |  | C. Vode |  | 1. 2. 3. |  | Površine površinskih voda prema vrsti (jezero, ribnjak, umjetni bazeni, more …) 1. Akumulacije Udio površina površinskih voda u odnosu na površinu JLS/županije/države Dužina vodotoka |  |  | ha % km |  | 248,13 3,41 - |  |
|  |  | D. Morska obala |  | 1. |  | Morska obala-dužina obalne crte |  |  | km |  | - |  |
|  |  | E. Mineralne sirovine |  | 1. |  | Broj i površina eksploatacijskih polja po vrstama mineralnih sirovina |  |  | broj, ha |  | 0 |  |
| 4.2. | ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI | Zaštićena područja prirode |  | 1. 2. 3. |  | Broj i površina zaštićenih objekata prirodnih vrijednosti prema vrsti Broj ekološki značajnih područja i površina ekološke mreže Broj i površina posebno zaštićenih područja (NATURA 2000) |  |  | broj, ha broj, ha broj, ha |  | - 1 - |  |
| 4.3. | KULTURNA DOBRA | Struktura registriranih kulturnih dobara |  | 1. 2. 3. |  | Broj zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara Broj ili udio obnovljenih kulturnih dobara Broj ili udio ugroženih kulturnih dobara |  |  | broj broj, % broj, % |  | 10 1, 10 10, 100 |  |
| 4.4. | PODRUČJA POSEBNIH KARAKTERISTIKA* | Područja potencijalnih prirodnih i drugih nesreća |  |  |  | * opisati u tekstualnom dijelu Izvješća |  |  |  |  |  |  |
| 5. | DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | POKRIVENOST PROSTORNIM PLANOVIMA | Pokrivenost PP prema razini planova i izvješća |  | 1. 2. 3. |  | Broj donesenih PP Broj donesenih izmjena i dopuna PP Broj PP u izradi |  | broj broj broj |  |  | 1 - - |  |
| 5.2. | PROVEDBA PROSTORNIH PLANOVA |  |  | 1. |  | Broj izdanih pojedinačnih akata prostornog uređenja po vrstama |  | broj |  |  | - |  |
| 5.3. | INSPEKCIJSKI NADZOR |  |  | 1. 2. |  | Nadzor urbanističke inspekcije (broj rješenja) Nadzor građevinske inspekcije (broj rješenja) |  | broj broj |  |  | - 1 |  |

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOGA UREĐENJA

1. 	Izrada dokumenata prostornoga uređenja

Prostorni plan uređenja općine

Prostorni plan uređenja općine određuje usmjerenja za razvoj djelatnosti i namjenu površina te uvjete za održivi i uravnoteženi razvitak na području općine. Prostorni plan uređenja općine sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela te Odredbi za provođenje.

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci donesen je 2007. godine (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, broj 11/07).

2. 	Provedba dokumenata prostornoga uređenja

Na području Općine Tompojevci na snazi je PPUO Tompojevci.

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci izrađen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju (''Narodne novine, broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 31/02 i 100/04) i Pravilniku o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (''Narodne novine'', broj 106/98, 39/04 i 45/04). Obuhvat Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci jednak je obuhvatu Općine Tompojevci koji iznosi 7268,23 ha.

Prostornim planom uređenja Općine Tompojevci određena je obveza izrade sljedećih prostornih planova:

- Urbanistički plan uređenja:

  - naselja Tompojevci,

  - naselja Berak,

  - područja gospodarske namjene ''Novi Čakovci''.

- Detaljni plan uređenja:

  - turističko-rekreacijske zone ''Jelaš''.

Od stupanja na snagu PPUO Tompojevci nije izrađen niti jedan od navedenih propisanih planova nižeg reda.

Lokacijske i građevinske dozvole

Sukladno Zakonu svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom. Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju zakona i propisa donesenih na temelju njega, a u skladu s dokumentom prostornog uređenja i posebnim propisima.

Izdavanje lokacijske dozvole bilo je, do stupanja na snagu Zakona, u nadležnosti Ureda državne uprave u Županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstva i imovinsko-pravne poslove. Stupanjem na snagu Zakona, lokacijske dozvole izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, odnosno upravna tijela županija.

Za prostor Općine Tompojevci nadležan je Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vukovar.

U protekle četiri godine prema podacima Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Vukovar izdani su slijedeći pojedinačni akti prostornog uređenja (prema broju):

Rješenje o uvjetima građenja: 4

Rješenje za građenje: 9

Potvrda glavnog projekta: 5

Lokacijska dozvola: 11

3. 	Provedba drugih razvojnih i programskih dokumenata

Za prostor Općine Tompojevci izrađeno je Izvješće o stanju u prostoru i Program mjera za unapređenje stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje od 2007. do 2011. godine („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 11/2007).

Na temelju članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''Narodne novine'', broj 66/01) i Strategije gospodarenja zemljištem u vlasništvu države Općina Tompojevcia je donijela ''Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje Općine Tompojevci'' 2011. godine.

Općina Tompojevci je izradila i:

- Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća, 2013. godine

- Plan zaštite i spašavanja za područje Općine Tompojevci, 2011. godine

- Plan gospodarenja otpadom, 2008. godine

- Strategiju gospodarskog razvoja Općine Tompojevci, 2005. godine

- Program ukupnog razvoja Općine, 2007. godine.

4. Provedba zaključaka, smjernica i preporuka iz prethodnog Izvješća o stanju u prostoru jedinice lokalne samouprave

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru planirana je izrada slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

Urbanistički plan uređenja:

  - naselja Tompojevci,

  - naselja Berak,

  - područja gospodarske namjene ''Novi Čakovci''.

Detaljni plan uređenja:

  - turističko-rekreacijske zone ''Jelaš''.

Od navedenih planova uređenja u proteklom četverogodišnjem razdoblju nije izrađen niti jedan plan.

Vezano uz pripremu zemljišta za izgradnju i uređenje građevina i prostora u navedenom razdoblju izvršeno je slijedeće:

  - za kč.br. 63/1 k.o. Tompojevci rješeni su imovinsko-pravni odnosi i napravljena je projektna dokumentacija za izgradnju Općinske narodne knjižnice

  - izgrađena je osnovna škola u Čakovcima

  - u izradi je projektna dokumentacija za područnu školu u Tompojevcima na kč.br. 180/1 k.o. Tompojevci

  - izgrađena je I. Faza (temelji) za mrtvačnice na grobljima u naseljima: Bokšić (kč.br. 1756), Berak (kč.br. 421), Čakovci (kč.br. 374) i Mikluševci (kč.br. 996)

Vezano za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih infrastrukturnih objekata provedene su slijedeće aktivnosti:

4.1. 	Prometni sustav

Tablica broj 22.

| Naselje | Naziv ceste/ulice | Vrsta radova | Realizirano da/ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Mikluševci | Vukovarska ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Trg žrtava Domovinskog rata | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Rusinska ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica Zlatka Batakovića | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica A. Šenoe | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica 204. Brigade | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica Slavka Hajduka | izgradnja pješačkih staza | da |
| Tompojevci | Ulica B.J. Jelačića | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica A.G. Matoša | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Školska ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica k. Zvonimira | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Radićeva ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica V. Nazora | izgradnja pješačkih staza | da |
| Čakovci | Ulica S. Radića | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica k. Tomislava | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Željeznička ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica N.Š. Zrinskog | izgradnja pješačkih staza | ne |
|  | Ulica Š. Petefija | izgradnja pješačkih staza | da |
| Berak | Orolička ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Vinkovačka ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Ulica Tri ruže | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Čakovačka ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Sotinačka ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Spoj Čakovačka-Sotinačka ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
| Bokšić | Željeznička ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
|  | Radićeva ulica | izgradnja pješačkih staza | da |
| sva naselja na području Općine | prometni sustavi naselja | Uređenje, sanacija i izgradnja | da |

Možemo zaključiti da su realizirani svi predhodnim programom mjera planirani radovi na prometnom sustavu Općine. Osim navedenih radova izvedeni su i radovi na uređenju i rekonstrukciji pješačkih staza  na katoličkom i pravoslavnom groblju u naseljima Berak i Mikluševci, te pješačka staza na katoličkim grobljima u naseljima Bokšić, Čakovci i Tompojevci.

Od zahvata u izgradnji i rekonstrukciji cesta u prometnim sustavima naselja izvedene su sljedeće ceste-ulice :

  - Produžetak Ulice Tri Ruže u naselju Berak

  - Cesta do groblja u naselju Bokšić

  - Cesta do groblja u naselju Čakovci

  - Spoj Ulice 204. Brigade i Ulice Zlatka Batakovića u naselju Mikluševci

  - Prolaz Radićeva-Vladimira Nazora u naselju Tompojevci

Na području Općine ukupno je izgrađeno 1325 m nerazvrstanih cesta širine 3,0 m  i to :

- Berak		350 m

- Bokšić		357 m

- Čakovci		258 m

- Mikluševci		220 m

-Tompojevci		149 m

Ukupno:   1325 m

Vrijednost izvedenih radova na uređenju cestovne mreže je 1 841 833,46 kuna.

Uz to na području naselja Općine Tompojevci rekonstruirano je ili izgrađeno 5 958 m pješačkih staza širine 1,0., odnosno 750 m pješačkih staza širine 2,0 m. Ukupne dužine pješačkih staza koje su realizirane su :

Dužina

Širina pješačke staze              1,0 m         2,0 m

- Berak			790 ...............260

- Bokšić			279 .............. 90

-Čakovci			1370 .............110

- Mikluševci			2197 .............170

- Tompojevci			1322..............120

Ukupno:         5958 m           750 m

Vrijednost izvedenih radova na uređenju i izgradnji pješačkih staza je 1 222 856,27 kuna.

Ukupno je u proteklom razdoblju za potrebe uređenja prometnih površina na području Općine Tompojevci realizirano radova u vrijednosti 3 064 689,73 kuna.

4.2. 	Transport nafte

Planirana je gradnja magistralnog naftovoda za međunarodni transport nafte Constanta-Omišalj. Ovaj naftovod nije realiziran u prethodnom razdoblju.

4.3. 	Transport plina

Planirana je gradnja magistralnog plinovoda Slavonski Brod-Opatovac-Ilok. Ovaj plinovod nije realiziran u prethodnom razdoblju.

4.4. 	Plinoopskrba

Distribucijski plinoopskrbni sustav izgrađen je u svim naseljima i smatra se okončanim.

4.5. 	Elektroopskrba

U dijelu prijenosa planirana je izgradnja dvaju dalekovoda:

- DV 2x400 kV Ernestinovo-državna granica s R. Srbijom

- DV 2x110 kV Vukovar 3-Nijemci-Ilok

Podaci o realiziranim radovima nisu dostavljeni.

U distribucijskom dijelu planirano je održavanje i postupno kabliranje vodova 10 kV u naseljima te održavanje NN mreže u svim naseljima osim u Grabovu gdje je planirana izgradnja nove mreže na betonskim stupovima.

U proteklom razdoblju je izgrađena NN mreža u Grabovu, jedna stupna transformatorska stanica snage 50 kVA, te srednjenaponski kabel u dužini cca 1 km.

4.6. 	Vodoopskrba

Prethodnim izvješćem planirana je rekonstrukcija spojnih cjevovoda Čakovci-Tompojevci i Čakovci-Bokšić. Realizirane aktivnosti su:

- Ishođenje projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije glavnih vodoopskrbnih cjevovoda u naseljima Tompojevci i Bokšić

- Rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Tompojevci.

4.7. 	Odvodnja otpadnih voda

Prethodnim izvješćem planirana je izrada idejnog projekta odvodnje za sva naselja Općine i ishođenje lokacijske dozvole, te izrada glavnih projekata za pojedina naselja. Realizirano je:

- Izrađen Idejni projekt za izgradnju kanalizacije Općine Tompojevci

- Ishođena lokacijska dozvola

IV.  PREPORUKE ZA UNAPRJEĐENJE ODRŽIVOG RAZVOJA U PROSTORU S PRIJEDLOGOM PRIORITETNIH AKTIVNOSTI

1. 	Potrebe, mogućnosti i ograničenja daljnjeg održivog razvoja u prostoru jedinice lokalne samouprave obzirom na okolnosti, sektorska opterećenja i izazove

Demografska analiza pokazuje da je s obzirom na 2001. došlo do pada broja stanovnika i da stanovništvo stari, što u skorijoj budućnosti možemo smatrati jednom od najvećih prepreka ekonomskom prosperitetu Općine.

U prostoru Općine Tompojevci dominira poljoprivredno zemljište, te s obzirom na prirodne resurse najveći udio zaposlenika zaposlen je u poljoprivredi.

Poljoprivredno i šumsko zemljište kao prirodni resurs potrebno je sačuvati i poboljšati njegovo korištenje. Poljoprivredno zemljište treba agrotehničkim mjerama kao što je navodnjavanje i odvodnja unaprijediti radi što kvalitetnije proizvodnje poljoprivrednih kultura. Radi postizanja racionalnije proizvodnje potrebno je okrupnjavati seljačke posjede. Gospodarenje šumama treba provoditi sukladno Šumskogospodarskom osnovom.

Značajan potencijal u razvoju turizma i rekreacije predstavljaju ritovi i šume, te blizina Dunava i Vučedola.

Prostorno-planskom dokumentacijom određene su zone s gospodarskom namjenom.

Da bi se omogućio razvoj malog i srednjeg poduzetništva potrebno je urediti i komunalno opremiti gospodarske zone te na taj način stvoriti prostorne uvjete za smještaj prerađivačkih, poljoprivrednih i drugih gospodarksih djelatnosti.

2. 	Ocjena potrebe izrade novih i/ili izmjene i dopune postojećih dokumenata prostornoga uređenja na razini jedinice lokalne samouprave

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci donesen je 2007. godine.

Ocjenom stanja unutar obuhvata PPUO Tompojevci, uočeni su problemi vezani za: potrebu usklađivanja važećeg PPUO (koji je donesen 2007. godine te od tada nije bilo izmjena i dopuna) s novonastalom situacijom u prostoru vezano uglavnom za infrastrukturu, te ugrađivanje novih uvjeta za izgradnju objekata infrastrukture i ugrađivanje zahtjeva vezanih uz otpad sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13).

U skladu s tim Općina je pokrenula postupak izrade Ciljanih izmjena i dopuna PPUO.

Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci planirao je izradu nekoliko Urbanističkih planova uređenja i jednog Detaljnog plana uređenja. Od donošenja PPUO nije izrađen niti jedan od planiranih planova uređenje niti se pokazala potreba izrade istih u narednom četverogodišnjem razdoblju.

3. 	Prijedlog aktivnosti za unaprjeđenje održivog razvoja u prostoru

Osnovni temelj prostornog razvoja Općine je izrada prostorno-planske dokumentacije, te legalizacija postojeće nelegalne gradnje.

Izraditi Ciljane izmjene i dopune PPUO Tompojevci te s obzirom na interes i mogućnost financiranja izrade planirati izradu urbanističkih planova uređenja.

Izradom planova sačuvati će se prostor od moguće devastacije i omogućiti stvaranje uvjeta za podizanje životnog standarda.

Osnovni ciljevi kojima bi se trebalo težiti kod načina ostvarenja i unapređenja održivog razvoja su:

- ekonomski, prostorno uravnotežen i održivi razvoj s naglaskom na zaštitu okoliša,

- poboljšanje kakvoće životnog standarda,

- obnova i iskorištavanje postojećeg stambenog fonda,

- razvoj društvene infrastrukture uskladiti s funkcijom naselja,

- prostorno optimalizirati infrastrukturni sustav kako bi sve vrste djelatnosti na državnoj, regionalnog i lokalnoj razini bile dostupne,

- onemogućiti nelegalnu izgradnju,

- omogućiti razvoj seoskog turizma,

- poticati razvoj proizvodnih djelatnosti koje se temelje na prirodnim resursima,

- poticati razvoj poljoprivrednog gospodarstva.

Prijedlog aktivnosti:

- komunalno opremanje gospodarskih zona uz poticaj od strane države, regionalne i lokalne samouprave,

- izrada programa i projekata koji će omogućiti korištenje novaca iz Europskih fondova,

- podići kvalitetu društvene infrastrukture,

- korištenje energije iz obnovljivih izvora i njena distribucija na lokalnoj razini,

- usmjeravanje izgradnje unutar postojećeg građevinskog područja u dijelovima koji su opremljivi komunalnom infrastrukturom, te izrada prostornih planova na neizgrađenom dijelu građevinskog područja,

- kroz korištenje prirodnih resursa omogućiti gospodarski razvoj.

Infrastruktura

3.1. 	Promet

I u narednom razdoblju planiraju se aktivnosti na uređenju postojeće i izgradnji nove prometne infrastrukture, što uključuje rekonstrukciju i izgradnju pješačkih staza, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na području općine, kao i uređenje drugih prometnih površina u nadležnosti jedinice lokalne samouprave (parkirališta, bic. staze i sl.). Sve planirane aktivnosti usmjerene su na povećanje komunalnog standarda stanovnika općine, te osiguranje što bolje prometne prohodnosti prostora općine.

U odnosu na predhodno razdoblje planira se manji obim radova na uređenju i izgradnji prometnog sustava jer je u proteklom razdoblju uređeno više prometne infrastrukture od planiranog. Realizirano je oko 40 % više od planiranog. Sredstva koja su za ovo plansko razdoblje predviđenja za izgradnju prometne infrastrukture u nadležnosti jedinice lokalne samouprave su slijedeća :

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta 	426 320,00 kuna

Izgradnja i uređenje pješačkih staza			348 000,00 kuna

___________

Ukupno:     774 320,00 kuna

3.2. 	Transport nafte i plina

Planirani međunarodni naftovod Constanta-Omišalj je u međuvremenu preimenovan u PEOP i njegova realizacija ostaje za iduća razdoblja.

Tvrtka JANAF planira u koridoru postojećeg cjevovoda (JANAF) kartirati u prostornim planovima i nove cjevovode-produktovode.

U plinskom dijelu se i nadalje planira realizacija magistralnog plinovoda na pravcu Slavonski Brod-Opatovac ali se mijenja naziv u Slobodnica-Sotin DN 1000/75 (odvojak ''Južnog toka'') i planira se izmještanje trase prema sjeveru i postojećem JANAF-u.

3.3. 	Plinoopskrba

U narednom razdoblju planiraju se radovi na održavanju postojećeg sustava uz eventualno širenje prema novourbaniziranim područjima.

3.4. 	Opskrba električnom energijom

U narednom razdoblju planiraju se radovi na održavanju postojećeg distribucijskog sustava, a u dijelu prijenosa i nadalje ostaju planovi izgradnje DV 2x400 kV Ernestinovo-državna granica s R. Srbijom te DV 2x110 kV Vukovar 3-Nijemci-Ilok.

3.5. 	Opskrba pitkom vodom

Planira se dovršetak rekonstrukcije glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Tompojevci, rekonstrukcija glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Bokšić te ishođenje projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u naselju Mikluševci te potom i realizacija istog.

3.6. 	Odvodnja otpadnih voda

Planira se izrada novelacije idejnog projekta te izrada glavnog i izvedbenog projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja Općine Tompojevci.

V. IZVORI PODATAKA

- Općina Tompojevci

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor urbanističke inspekcije, Zagreb

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor građevinske inspekcije, Vukovar

- Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorski odjel u Vukovaru

- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Zagreb

- Državni zavod za zaštitu prirode, Zagreb

- Agencija za zaštitu okoliša, Zagreb

- Vukovarsko-srijemska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Vukovar

- Državni zavod za statistiku, Zagreb

- HAKOM, Zagreb

- Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, Vinkovci

- Hrvatske ceste d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, Zagreb

- Plinacro d.o.o., Zagreb

- INA, SD istraživanje i proizvodnja nafte i plina, Zagreb

- JANAF d.d., Zagreb

- Hrvatske vode, vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Osijek

- Vodovod grada Vukovara d.o.o., Vukovar

- HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o., Elektra Vinkovci

- Prostorni plan Vukovarsko-srijemske županije

- Prostorni plan uređenja Općine Tompojevci

- Plan gospodarenja otpadom

- Plan zaštite od požara

- Plan zaštite i spašavanja

- Strategija gospodarskog razvoja Općine Tompojevci

- Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća

- Program ukupnog razvoja Općine Tompojevci

VI. DOKUMENTACIJA