OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI, na 16. sjednici održanoj 9. rujna 2019. na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Tompojevci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, br. 22/18) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije , br.05/13, 02/15, 05/16 i 02/18), donosi:

ODLUKU

O DONOŠENJU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA TOMPOJEVCI

- TEMELJNE ODREDBE

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja naselja Tompojevci.

Urbanistički plan uređenja naselja Tompojevci (u daljnjem tekstu : Plan) sastoji se od dvije knjige-elaborata pod nazivom: ''Urbanistički plana uređenja naselja Tompojevci'', broj Plana: 27/2018. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

Plan sadržava Knjigu 1. - Tekstualni i grafički dio i Knjigu 2.- Obvezni prilozi:

KNJIGA 1. - Tekstualni i grafički dio

0. OPĆI DIO

- Naslovna stranica

- Potpisni list

- Sadržaj

- Izvadak iz sudskog registra

- Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga dokumenta prostornog uređenja

I. TEKSTUALNI DIO PLANA

ODREDBE ZA PROVEDBU

- OPĆI UVJETI GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

- UDALJENOST GRAĐEVINA OD RUBA GRAĐEVNE ČESTICE

- UDALJENOST GRAĐEVINA OD REGULACIJSKOG PRAVCA

- VISINA I OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

- ISTACI NA GRAĐEVINAMA

- NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE ODNOSNO GRAĐEVINE NA PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

- NAMJENA POVRŠINA I UVJETI RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA RAZLIČITE NAMJENE

- Mješovita namjena

- Javna i društvena namjena

- Gospodarska namjena

- Sportsko-rekreacijska namjena

- Javne zelene površine – tematski park

- Groblje

- Prometne površine

- UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE

- UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENIH NAMJENE I SPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA

- GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

- SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

- UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

- UVJETI I NAČIN GRADNJE POMOĆNIH GRAĐEVINA

- UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA MJEŠOVITE NAMJENE

- UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE MREŽE, MREŽE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

- UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

- UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

- UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

- Plinoopskrba

- Elektroopskrba i javna rasvjeta

- Obnovljivi izvori energije

- Vodoopskrba

- Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

- UVJETI UREĐENJA JAVNIH I ZAŠTITNIH ZELENIH POVRŠINA

- MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

- MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

- MJERE ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE I AMBIJENTALNIH VRIJEDNSOTI

- GOSPODARENJE OTPADOM

- MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

- MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI, KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

| II. GRAFIČKI DIO PLANA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mjerilo |
| - 1. | - KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1:2.000 |
| - 2A. | - PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA-PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE | 1:2.000 |
| - 2B. | - PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA-PLINOOPSKRBA | 1:2.000 |
| - 2C. | - PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA- - ELEKTROENERGETIKA I JAVNA RASVJETA | 1:2.000 |
| - 2D. | - PROMETNA, ULIČNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA- - VODOOPSKRBA I ODVODNJA OTPADNIH I SANITARNIH VODA | 1:2.000 |
| - 3. | - UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA | 1:2.000 |
| - 4. | - NAČIN I UVJETI GRADNJE | 1:2.000 |

KNJIGA 2.-Obvezni prilozi

0. OPĆI DIO

- Naslovna stranica

- Potpisni list

- Sadržaj

III. OBVEZNI PRILOZI

A) OBRAZLOŽENJE

- POLAZIŠTA

- POLOŽAJ, ZNAČAJ I POSEBNOSTI PODRUČJA OBUHVAĆENOG PLANOM U PROSTORU OPĆINE

- Osnovni podaci o stanju u prostoru

- Prostorni i prometni položaj

- Prirodna obilježja

- a) Reljef

- b) Klima

- c) Geološka obilježja

- d) Hidrološka obilježja

- e) Hidrogeološka obilježja

- Stanovništvo

- Stanje okoliša

- a) Onečišćenje zraka

- b) Opterećenje bukom

- Prostorno razvojne značajke

- Stanovanje

- Društvene djelatnosti

- a) Uprava

- b) Obrazovanje

- c) Zdravstvo

- d) Veterinarske stanice

- e) Socijalna skrb

- f) Kultura

- g) Vjerske ustanove

- Gospodarstvo

- a) Gospodarska struktura

- b) Turizam i ugostiteljstvo

- c) Eksploatacija mineralnih sirovina

- Šport i rekreacija

- Komunalne djelatnosti

- a) Groblja

- b) Tržnica na malo

- Zbrinjavanje otpada

- Infrastrukturna opremljenost

- Promet

- Pošta i elektroničke komunikacije

- Energetski sustav

- a) Plinoopskrba

- b) Elektroenergetika i javna rasvjeta

- Vodnogospodarski sustav

- a) Vodoopskrba

- b) Odvodnja fekalnih i sanitarnih voda

- c) Odvodnja oborinskih voda

- d) Uređenje vodotoka i voda i melioracijska odvodnja

- Zaštićene prirodne i kulturno-povijesne cjeline

- Zaštićeni i vrijedni dijelovi prirode

- Zaštićena kulturna baština

- Ocjena mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske podatke te prostorne pokazatelje

- Mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na demografske podatke

- Mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na gospodarske podatke

- Mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na prostorne pokazatelje

- Mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na stanje prometa i infrastrukture

- CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA

- CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINSKOG ZNAČAJA

- Demografski razvoj

- Odabir prostorne i gospodarske strukture

- Promet i komunalna infrastruktura

- Očuvanje prostornih posebnosti naselja odnosno dijelova naselja

- CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA NASELJA

- Racionalno korištenje i zaštita prostora

- Unapređenje uređenja naselja i komunalne infrastrukture

- PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

- PROGRAM GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

- Stanovanje

- Društvene djelatnosti

- Uprava

- Obrazovanje

- Zdravstvo

- Socijalna skrb

- Kultura

- Vjerske ustanove

- Gospodarstvo, turizam i eksploatacija mineralnih sirovina

- Šport i rekreacija

- Komunalne djelatnosti

- Zbrinjavanje otpada

- OSNOVNA NAMJENA PROSTORA

- ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRŠINA, NAČIN KORIŠTENJA I UREĐENJA POVRŠINA

- PROMETNA I ULIČNA MREŽA

- POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

- Pošta

- Elektroničke komunikacije

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURNA MREŽA

- Energetika

- Plinoopskrba

- Elektroenergetika

- Vodnogospodarstvo

- Vodoopskrba

- Odvodnja sanitarnih i otpadnih voda

- Odvodnja oborinskih voda

- Uređenje vodotoka i voda

- UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

- Uvjeti i način gradnje

- Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti, kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

- Mjere zaštite prirodnih vrijednosti i posebnosti

- Mjere zaštite kulturno-povijesnih građevina i ambijentalnih cjelina

- SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

- Mjere zaštite od požara i eksplozija

- Mjere zaštite voda

- Mjere zaštite zraka

- Mjere zaštite od buke

- Sanacija eksploatacijskih polja

B) IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA KOJI SE ODNOSI NA PODRUČJE OBUHVATA OVOG PLANA

C) STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE TEMELJE PROSTORNO PLANSKA RJEŠENJA

D) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

E) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

F) SAŽETAK ZA JAVNOST

G) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

- ODREDBE ZA PROVEDBU

- OPĆI UVJETI GRADNJE I UREĐENJA PROSTORA

- Opći uvjeti gradnje i uređenja prostora primjenjuju se na sve građevne čestice i građevine unutar obuhvata ovog Plana.

- Građevna čestica je čestica zemljišta s pristupom na prometnu površinu koja je izgrađena ili koju je u skladu s uvjetima prostornog plana planirano utvrditi oblikom i površinom od jedne ili više čestica zemljišta ili njihovih dijelova te izgraditi, odnosno urediti.

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene su: kiosci, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, tende, paviljoni, ljetne terase, oglasni panoi, telefonske govornice, fontane, spomenici i drugi elementi urbane opreme.

- Za građevine navedene u stavku 1. ovog članka ne formiraju se građevne čestice nego se postavljaju na građevnu česticu javne namjene.

- Za linearne infrastrukturne građevine (osim cesta) ne formiraju se građevne čestice nego se iste vode po postojećim česticama osim za pojedinačne građevine na trasi, kada je zbog funkcioniranja građevine potrebno formirati građevnu česticu.

- Građevna čestica infrastrukturne građevine koja je u funkciji prometa, veza, energetike, vodoopskrbe, odvodnje, vodoprivrede, (trafostanice, mjerno-redukcijske stanice i sl.), može imati minimalnu površinu jednaku tlocrtnoj veličini građevine i ne mora imati regulacijski pravac. Ukoliko se ta vrsta građevina postavlja na površinu javne namjene ili građevnu česticu neke druge građevine ne mora se formirati posebna građevna čestica.

- U slučaju kada koridor planirane prometne površine i javne zelene površine presijeca dio građevne čestice na kojoj se planira izgradnja ili dogradnja građevine mora se formirati nova građevna čestica u kojoj će biti izuzet dio koji ulazi u koridor prometne površine i javne zelene površine te se s obzirom na novoformiranu građevnu česticu određuje koeficijent izgrađenosti i dozvoljena veličina građevne čestice.

- Koeficijent izgrađenosti građevne čestice utvrđuje se sukladno posebnom propisu, pri čemu se u izračun uzimaju sve građevine na građevnoj čestici.

- Građevinska bruto površina zgrade (građevine) utvrđuje se sukladno posebnom propisu.

- Ograda i/ili ogradni zid mogu se podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama. Na građevinskim česticama ograde i/ili ogradni zidovi se postavljaju s unutrašnje strane međe ili na drugi način, ali u dogovoru sa susjedom.

- Najveća visina ulične ograde i/ili ogradnog zida može biti 1,80 m, a dvorišne ograde i/ili ogradnog zida max 2,0 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zida do najviše točke ograde odnosno zida.

- Arhitektonsko oblikovanje građevina, te građevinski materijali što će se upotrijebiti moraju biti u skladu s uobičajenim načinom građenja na okolnom prostoru i s krajobrazom.

- U dijelovima naselja s vrijednom autohtonom arhitekturom koristit će se građevinski elementi materijali što su za taj prostor uobičajeni.

- Krovišta u pravilu moraju biti kosa. Drugi oblici krovišta se mogu upotrijebiti, ali moraju biti jasno oblikovani i obrazloženi idejnim rješenjem ili idejnim projektom priloženom zahtjeva za lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu.

- Terase i potporni zidovi moraju se graditi tako da ne narušavaju izgled naselja.

- Prostor oko zgrade uređivat će se, u pravilu, sadnjom autohtonih vrsta zelenila, prema hortikulturnom rješenju.

- Na građevnim česticama proizvodne namjene koje se nalaze uz postojeću stambenu izgradnju mora se osigurati pojas zaštitnog zelenila min. širine 5,0 m.

- Građevne čestice proizvodnih djelatnosti moraju biti odijeljene zaštitnim zelenim pojasom ili javnom prometnom površinom od građevnih čestica stambene te javne i društvene namjene.

  - UDALJENOST GRAĐEVINA OD RUBA GRAĐEVNE ČESTICE

- S obzirom na način gradnje sve građevine mogu biti: samostojeće, poluprislonjene i prislonjene u odnosu na dvorišne međe građevne čestice.

- Samostojeće građevine su one koje se grade na udaljenosti min. 3,0 m od svih dvorišnih međa.

- Iznimno od stavka 1. ovog članka samostojeće građevine mogu se jednom svojom stranom približiti dvorišnoj međi i na manju udaljenost, ali ne manju od 1,0 m.

- Poluprislonjene građevine se jednim pročeljem nalaze na dvorišnoj međi, a udaljenost drugih pročelja građevine od ostalih dvorišnih međa je min. 3,0 m.

- Prislonjene građevine se s dva pročelja nalaze na dvorišnoj međi, a udaljenost drugih pročelja od dvorišne međe je min.3,0 m.

- Smatra se da se pročelje nalazi na međi ako se više od 50% površine pročelja nalazi na međi. Dio tog pročelja koji se ne nalazi na međi mora od nje biti udaljen min.1,0 m.

- Otvor na pročelju građevine koji se približava dvorišnoj međi pod kutem 45º ili manjim, mora biti udaljen min. 3,0 m od dvorišne međe.

- Otvorima iz prethodnog stavka ne smatraju se fiksna ustakljenja neprozirnim staklom, veličine do 60x60 cm, dijelovi zida od neprozirnog materijala, te ventilacijski otvori promjera do 15 cm, odnosno 15x20 cm ako su pravokutnog oblika. Takvi otvori moraju biti na udaljenosti min. 1,0 m od međe.

- Udaljenost građevine od međe je udaljenost vertikalne projekcije svih nadzemnih dijelova građevine na građevnu česticu, u točki koja je najbliža taj međi, pri čemu se uzimaju u obzir dijelovi nadstrešnice, terase u prizemlju, strehe, krovišta i pristupne stepenice.

- Udaljenost ležećih krovnih otvora od međe mjeri se od najbliže točke plohe krova, uz sam rub otvora, a kod stojećih krovnih otvora od najbliže točke okvira ili drugog elementa koji zatvara taj otvor.

- Zadane udaljenosti ne odnose se na krovne prozore koji se izvode na krovnoj plohi manjeg nagiba od 45.

  - UDALJENOST GRAĐEVINA OD REGULACIJSKOG PRAVCA

- Zajednička međa građevne čestice i javne površine je regulacijski pravac, a dvorišne međe su međe građevne čestice sa susjednim građevnim česticama koje nisu površine javne namjene.

- Udaljenost obiteljskih stambenih građevina od regulacijske linije može u pravilu iznositi max. 3 do 5 m.

- Kod interpolacija novih građevina u izgrađenom dijelu naselja između postojećih susjednih građevina koje se nalaze na udaljenostima manjim od onih iz stavka (1) ovog članka, udaljenost može biti manja od one iz stavka (1) ovog članka, ali uz uvjet da se građevna linija uskladi s postojećim susjednim građevinama, a sve vodeći računa o lokalnim uvjetima.

  - VISINA I OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

- Elementi kojima se određuje veličina građevine u ovome Planu su: građevinska (bruto) površina (m²), visina građevine (m) i etažna visina građevine (oznaka i broj etaža).

- Visina građevine je ukupna visina građevine od najniže kote konačno zaravnatog terena na pročelju s ulične strane do najviše točke građevine. Dimnjaci, antene, ventilacijski elementi i drugi slični istaci unutar kojih se ne nalaze zatvorene prostorije ne uračunavaju se u visinu građevine.

- Etažna visina građevine je visina građevine izražena u broju etaža.

- Etaže građevine su: podrum (Po), suteren (S), prizemlje (P), katovi (K) i potkrovlje (Pk).

- Galerije se smatraju etažom ako je njihova površina veća od 1/3 površine etaže.

- Podrumom se smatra etaža čija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije viša od 1,0 m od najniže kote konačno zaravnatog terena, na pročelju s ulične strane i koja je s najmanje jednom polovicom volumena ukopana u teren.

- Suterenom se smatra etaža čija kota gornjeg ruba stropne konstrukcije nije viša od 1,6 m od najniže kote konačno zaravnatog terena, na pročelju s ulične strane i koja je najmanje jednom polovicom volumena ukopana u teren.

- Potkrovljem se smatra tavanski prostor sa stambenom, mješovitom ili gospodarskom namjenom, koji mora zadovoljiti sve sljedeće uvjete:

- nadozid iznad stropne konstrukcije donje etaže može biti max. 1,5 m, mjereno na presjeku pročelja i donje linije krovne plohe. U slučaju razvedenog tlocrta nadozid u pojedinim dijelovima može biti i veći, ali pod uvjetom da se zadrži ista ravnina krovne plohe, a veća visina nadozida je na max. 30% širine pročelja,

- prozori se mogu izvesti na zabatnom zidu, u kosini krova ili kao stojeći krovni prozori. Vanjski rub bočnog zida stojećeg krovnog prozora mora biti na udaljenosti min. 1,0 m od dvorišnih međa, a ukupna širina svih fasadnih ploha stojećih krovnih prozora na pojedinom pročelju može biti max. 50% širine pročelja.

Stojećim prozorom ne smatra se prozor na uličnom pročelju.

Potkrovlje može biti samo jednoetažno, a moguće ga je izvesti s galerijom.

- Tavanom se smatra prostor ispod krovne konstrukcije, a iznad zadnje stropne konstrukcije koji nema namjenu, ako je visina nadozida iznad stropne konstrukcije donje etaže max. 0,5 m. U slučaju razvedenog tlocrta nadozid u pojedinim dijelovima može biti i veći, ali pod uvjetom   da se zadrži ista ravnina krovne plohe, a veća visina nadozida je na max. 30% širine pročelja.

- Tavan može imati otvore na zabatnom zidu ili u kosini krova, ali samo u svrhu ventiliranja i minimalnog osvjetljenja. Površina pojedinačnih otvora ne smije biti veća od 1 m², s tim da površina svih otvora ne smije biti veća od 3 m²/100 m² površine tavana.

- Na tavanu se ne smiju izvoditi balkoni i lođe. Pristup do tavana može biti ljestvama, penjalicama, stubištem i sl. Ovako izveden tavan ne smatra se etažom.

- Balkoni koji su dužom stranom paralelni s dvorišnom međom ili koji su položeni pod kutem manjim od 45º u odnosu na dvorišnu među moraju od nje biti udaljeni min. 3,0 m.

- Bočna strana balkona, lođe, terase i otvorenih pristupnih stuba koja se nalazi na udaljenosti manjoj od 1,0 m od dvorišne međe mora se zatvoriti neprozirnim materijalom u visini min. 1,80 m od gornje plohe poda.

- Ukoliko na zidu postojeće građevine izgrađene uz dvorišnu među ili na udaljenosti manjoj od 1,0 m, postoje legalno izgrađeni otvori, isti se moraju u slučaju izgradnje na susjednoj građevnoj čestici zaštititi na način da se oko otvora izvede svjetlarnik. Svjetlarnik mora biti širi od otvora za 0,10 m sa svake strane, ali ne uži od 1,0 m. Udaljenost nasuprotnog zida svjetlarnika od prozora iznosi min. 2,0 m.

- Ukoliko se radi o ventilacijskim otvorima isti se moraju zaštititi samo ako se nalaze na samoj međi i to svjetlarnikom dimenzije 1,0x1,0.

  - Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, arhitektonsko oblikovanje te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajobrazom i tradicionalnim načinom gradnje.

    - Građevine koje se grade kao dvojne ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjene činiti arhitektonsku cjelinu.

- Oblikovanje, način gradnje i izbor građevnog materijala mora osigurati racionalno korištenje energije. Na krovištima stambenih i drugih građevina, mogu se ugrađivati sunčani kolektori.

  - ISTACI NA GRAĐEVINAMA

- Građevine mogu imati istake do 30,0 cm izvan građevne čestice na javnu površinu i to:

a)	u nadzemnim etažama: profilacije u žbuci i druge ukrasne elemente na pročelju te jednu stubu na ulazu u građevinu, uz uvjet da ostane min.1,5 m slobodna širina pješačke staze;

b)	u podzemnim etažama: temelje i zaštitu hidroizolacije.

- Streha građevine može biti konzolno istaknuta do 1,0 m od regulacijske linije na javnu površinu, njena vertikalna projekcija mora biti udaljena min. 0,5 m od kolnika, a njena visina na najnižem dijelu mora biti min. 3,0 m od javne površine.

- Građevine mogu imati pojedine istaknute dijelove izvan građevne čestice na javnu pješačku, kolno-pješačku ili zelenu površinu i to:

a)	konzolno izvedene balkone, loggie, erkere i pojedinačne zatvorene dijelove građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene javne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m, da istak ne bude više od 1,5 m u javnu površinu. Maksimalna bruto izgrađena površina istaknutih dijelova pojedine etaže ne smije biti veća od 5% bruto izgrađene površine etaže. Vertikalna projekcija istaka mora biti udaljena min. 0,5 m od ruba kolnika;

b)	konzolno izvedene nadstrešnice i sl., i to u dijelu pročelja između gornjeg ruba otvora prizemlja i donjeg ruba otvora etaže iznad prizemlja građevine pod uvjetom da svijetla visina između uređene javne površine i donjeg ruba istaka ne bude manja od 3,0 m i da vertikalna projekcija istaka bude udaljena minimalno 0,5 m od ruba kolnika;

c)	pristupne stube do ulaza u prizemlje građevine, rampe i uređaji za pristup osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti, pod uvjetom da se ne mogu riješiti na vlastitoj građevnoj čestici, da preostala slobodna širina pješačke komunikacije bude minimalno 2,25 m i da se oko njih izvede ograda visine 1,0 m;

d)	svjetlarnike za podrumske prozore maksimalno istaknute 1,0 m, pod uvjetom da budu odozgo pokriveni staklenom opekom, drugim prozirnim materijalom ili metalnom rešetkom u ravnini pješačke komunikacije;

e)	liftovi za pristup do podrumske etaže istaknuti max. 1,5 m pod uvjetom da budu u ravnini pješačke staze;

f)	priključke na komunalnu infrastrukturu.

  - NAČIN I UVJETI PRIKLJUČENJA GRAĐEVNE ČESTICE ODNOSNO GRAĐEVINE NA PROMETNU POVRŠINU I KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

- Ako se gradi kolni pristup od ceste do građevne čestice, on mora biti širine min. 3,0 m.

- Prilikom izgradnje kolnih pristupa preko površine javne namjene ne smiju se ugrožavati  postojeće građevine na javnoj površini ili onemogućavati njihovo korištenje.

- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.

- Vatrogasni prilaz mora se osigurati s površine javne namjene, preko vlastite građevne čestice ili preko susjedne građevne čestice, ako je uknjiženo pravo prolaza.

- Na području obuhvata ovog Plana, koje je prikazano na kartografskom prikazu br. 3. ''Uvjeti korištenja i zaštite prostora'' kao područje ''Nove gradnje'', ne može se graditi ako zemljište nije komunalno opremljeno na minimalnoj razini.

- UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

  - NAMJENA POVRŠINA I UVJETI RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA  RAZLIČITE NAMJENE

- Površine javnih i drugih namjena prikazane su na kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina“ na slijedeći način:

● Mješovita namjena

-	pretežito stambena 	(M1),

● Javna i društvena namjena 	(D),

-	upravna                      	(D1),

-	osnovnoškolska           	(D5),

-	kulturna	(D7),

-	vjerska                         	(D8).

● Gospodarska namjena

-	poslovna                       	(K),

-	proizvodno-poslovna                       	(IK),

● Sportsko - rekreacijska namjena

-	sportsko – rekreacijska namjena       (R),

● Javne zelene površine

-	javne zelene površine – tematski park   (Z1),

● Groblje

● Prometne površine

      - Površina javne namjene je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovi, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.).

      - Površine javne namjene iz prethodnog članka i ostale namjene iz članka određuju se na temelju kartografskog  prikaza br. 1. ''Korištenje i namjena površina''.

- Ako se postojeća građevna čestica dijelom koji je dovoljan za gradnju i funkcioniranje građevine nalazi na površini na kojoj je gradnja dopuštena te ima osiguran pristup s površine javne namjene sukladno odredbama ove Odluke, i zemljište je opremljeno na minimalnoj razini na njoj je moguća gradnja (na dijelu na kojem je gradnja dopuštena) sukladno namjeni površina utvrđenoj ovim Planom, a koeficijent izgrađenosti građevne čestice utvrđuje se u odnosu na dio građevne čestice na kojem je dopuštena gradnja.

- Prometna površina je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.

    - Mješovita namjena

- Unutar površina mješovite - pretežito stambene namjene (M1) moguće je uređenje i gradnja slijedećih građevina i sadržaja kao što su:

- Obiteljska stambena građevina,

- Višestambene građevine,

- Građevine javnih i društvenih djelatnosti,

- Građevine gospodarskih djelatnosti:

- Sportsko-rekreacijske građevine (manji športsko rekreacijski tereni namijenjeni potrebama stanovnika stambenih građevina kao što su: košarkaška, rukometna, teniska, malo-nogometna i dječja igrališta i sl., a unutar stambene ili stambeno-poslovne građevine fitnes centri i sl.,

- Sve javne zelene površine,

- Zaštitne zelene površine,

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene,

- Odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi (građevine niskogradnje, parkirališta, trafostanice, redukcijske stanice i sl.).

- Na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine može se graditi samo jedna obiteljska stambena građevina te građevine gospodarske, javne i društvene namjene, sportsko-rekreacijske namjene te pomoćne građevine, sukladno odredbama ove Odluke.

- Unutar površina mješovite - pretežito stambene namjene (M1) građevine javne i društvene namjene, gospodarske namjene te sportsko-rekreacijske namjene navedene u stavku (1) ovoga članka mogu se graditi na zasebnim građevnim česticama i/ili na čestici obiteljske stambene građevine, kao i unutar stambene građevine sukladno odredbama ove Odluke.

- Pomoćne i prateće građevine se mogu graditi samo istovremeno ili nakon izgradnje osnovne građevine na građevnoj čestici .

- Na područje mješovite - pretežito stambene namjene (M1) nije dozvoljena gradnja javnih garaža.

    - Javna i društvena namjena

- Unutar površina javne i društvene namjene (D1-D8) moguće je graditi građevine i obavljati slijedeće djelatnosti kao što su: upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, osnovnoškolske, za kulturu, vjerske, udruge, vatrogasni dom i sl., te prateće i pomoćne građevine.

- Samo kao prateće građevine koje će upotpuniti sadržaj zone na građevnoj čestici javne i društvene namjene mogu se graditi građevine i sadržaji kao što su :

- Sportsko-rekreacijske građevine (samo manji otvoreni i zatvoreni športsko-rekreacijski tereni namijenjeni potrebama zaposlenika i korisnika javnih i društvenih građevina kao što su: dječja, malo nogometna, rukometna, košarkaška, teniska, odbojkaška igrališta i sl., te školska dvorana i bazen i sl.),

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene,

- Odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi (građevine niskogradnje, parkirališta, trafostanice, redukcijske stanice i sl.).

- Samo kao prateće građevine koje će upotpuniti sadržaj zone unutar građevine javne i društvene namjene mogu se graditi građevine i sadržaji kao što su :

- Stambena građevina s max. jednom stambenom jedinicom

- Građevine gospodarskih djelatnosti:

- 	manje uslužne djelatnosti (tihe i čiste),

- 	manje trgovačke djelatnosti (tihe i čiste),

- 	ostale poslovne djelatnosti (različiti uredi, predstavništva, rad sa

strankama, ordinacije i sl.),

- ugostiteljsko-turističke djelatnosti (tihe i čiste), te iznimno i smještajni kapaciteti koji su u funkciji javne i društvene djelatnosti.

- Pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice, drvarnice, spremišta i sl.) mogu se graditi samo istovremeno ili nakon izgradnje na građevnoj čestici ili unutar građevina navedenih u stavku (2) ovoga članka.

    - Gospodarska namjena

- Unutar površina poslovne namjene (K) moguće je uređenje i gradnja sljedećih građevina i sadržaja kao što su:

- Građevine uslužnih djelatnosti,

- Građevine trgovačke djelatnosti,

- Ostale poslovne djelatnosti (različiti uredi, banke, predstavništva, rad sa strankama, ordinacije i sl.),

- Građevine ugostiteljsko-turističke djelatnosti (osim izletišta i kampa),

- Skladišne građevine,

- Sve javne zelene površine,

- Zaštitne zelene površine,

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene,

- Odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi (građevine niskogradnje, parkirališta, trafostanice, redukcijske stanice i sl.).

- Pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice, drvarnice, spremišta i sl.) mogu se graditi samo istovremeno ili nakon izgradnje na građevnoj čestici.

- Unutar površina proizvodno-poslovne namjene (IK) moguće je uređenje i gradnja sljedećih građevina i sadržaja kao što su:

- Industrijske, zanatske i slične djelatnosti u kojima se odvija proces proizvodnje,

- Građevine uslužnih djelatnosti,

- Građevine trgovačke djelatnosti,

- Ostale poslovne djelatnosti (različiti uredi, banke, predstavništva, rad sa strankama, ordinacije i sl.),

- Građevine ugostiteljsko-turističke djelatnosti (osim izletišta i kampa),

- Skladišne građevine,

- Sve javne zelene površine,

- Zaštitne zelene površine,

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene,

- Odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi (građevine niskogradnje, parkirališta, trafostanice, redukcijske stanice i sl.).

- Pomoćne građevine (garaže, nadstrešnice, drvarnice, spremišta i sl.) mogu se graditi samo istovremeno ili nakon izgradnje na građevnoj čestici.

    - Sportsko-rekreacijska namjena

- Unutar površina sportsko-rekreacijske namjene (R) dozvoljena je gradnja otvorenih, natkrivenih i zatvorenih športsko-rekreacijskih građevina, kao što su: športske dvorane, športski tereni i igrališta, bazeni, auto-moto staze, zabavni parkovi, dječja igrališta i sl.

- Osim građevina navedenih u stavku (1) ovoga članka moguće je uređenje i gradnja građevina i sadržaja kao što su:

- Javne zelene površine

- Zaštitne zelene površine,

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene,

- Odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi (građevine niskogradnje, parkirališta, redukcijske stanice, trafostanice i sl.

    - Samo kao prateće građevine u sklopu građevine sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi građevine kao što su:

- Stambena građevina s max. jednom stambenom jedinicom,

- Građevine javnih i društvenih djelatnosti (samo odgovarajuće zdravstvene kao što su: zdravstvene stanice, ambulante i sl., te odgovarajuće obrazovne (športsko-rekreacijske škole i sl.),

- Manje građevine trgovačke djelatnosti (tihe i čiste),

- Ostale poslovne djelatnosti (različiti uredi, predstavništva, rad sa strankama i sl.),

- Manje građevine ugostiteljsko-turističke djelatnosti (osim izletišta i kampa),

- Pomoćne građevine.

    - Javne zelene površine – tematski park

- Unutar javne zelene površine – tematski park (Z1) dozvoljena je gradnja spomen obilježja, otvorenih i/ili natkrivenih pozornica, poučnih staza i sadržaja, dječjih igrališta i sl.,

- Osim građevina navedenih u stavku (1) ovoga članka moguće je uređenje i gradnja građevina i sadržaja kao što su:

- Javne zelene površine,

- Zaštitne zelene površine,

- Građevine koje se mogu graditi na površinama javne namjene,

- Odgovarajuće infrastrukturne građevine i vodovi (građevine niskogradnje, parkirališta, redukcijske stanice, trafostanice i sl.,

- Povremeno postavljanje privremenih montažnih sadržaja (prodajni štandovi i sl.) potrebnih za organizaciju različitih poučnih kao i drugih javnih i društvenih manifestacija.

    - Groblje

- Na površini groblja moguće je graditi sve vrste građevina za ukop, mrtvačnice, vjerske građevine (kapela, obredna dvorana i sl.), memorijalna obilježja, spomenike i sl, te kao prateće manje građevine trgovačkih djelatnosti (tihe i čiste) koje su u funkciji osnovne namjene.

    - Prometne površine

      - Na prometnim površinama dozvoljeno je uređenje i gradnja prometnih površina i prateće opreme, zelenih površina, kanala, te postavljanje komunalne i druge infrastrukture, sukladno posebnim propisima, a u skladu s kartografskim prikazima Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (2A. -2D.)

- UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE

- Površine za gradnju građevina gospodarske namjene su površine čija je osnovna namjena gospodarska-poslovna (K) i gospodarska - proizvodno-poslovna (IK), a utvrđene su na kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena površina''.

- Građevine gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i poljoprivredne) mogu se graditi i u sklopu drugih namjena čija osnovna namjena nije gospodarska, a to su: mješovita namjena – pretežito stambena (M1), javna i društvena namjena (samo kao prateće) te sportsko-rekreacijska namjena (samo kao prateće), sukladno odredbama ove Odluke.

- Građevine gospodarske namjene su proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke i poljoprivredne građevine.

- Proizvodne građevine su građevine za industrijske, zanatske i slične djelatnosti u kojima se odvija proces proizvodnje.

- Poslovne građevine su građevine za uslužne, trgovačke i komunalno-servisne djelatnosti.

- Ugostiteljsko-turističke građevine su građevine u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, sukladno posebnom propisu.

- Poljoprivredne građevine su građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih kultura i životinja.

- Vrsta gospodarske djelatnosti utvrđuje se sukladno Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

- Na građevnoj čestici gospodarske namjene moguća je gradnja jedne ili više građevina gospodarskih djelatnosti.

- Za gradnju građevina gospodarske namjene (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke) utvrđuju se sljedeći uvjeti:

| LOKACIJA | DOZVOLJENA DJELATNOST | UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA |
| --- | --- | --- |
| NA PODRUČJU MJEŠOVITE – PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE (M1) – AKO SE GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE GRADI NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE (više od 50% namjene građevina na građevnoj čestici je stambena namjena) | - tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: - sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila - sve vrste radionica za obradu metala i drveta - praonice vozila - ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub | - max. bruto izgrađena površina zasebne građevine gospodarske djelatnosti je 200,0 m², - bruto izgrađena površina za sve gospodarske djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od bruto izgrađene površine za stanovanje. - max. etažna visina građevine je podrum, prizemlje i potkrovlje, - max. visina građevine je 7,0 m, - na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. - građevine za gospodarske djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije, i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa. |
| NA PODRUČJU MJEŠOVITE – PRETEŽITO STAMBENE NAMJENE (M1) - AKO SE GRAĐEVINA GOSPODARSKE NAMJENE GRADI NA ZASEBNOJ ČESTICI (više od 50% namjene građevina na građevnoj čestici je gospodarska namjena) NA DIJELU TE ZASEBNE GRAĐEVNE ČESTICE, U POJASU ŠIRINE MIN. 20,0 m OD DVORIŠNE MEĐE KOJA GRANIČI S IZGRAĐENOM GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE, TE JAVNE I DRUŠTVENE GRAĐEVINE (na preostalom dijelu čestice vrijede uvijeti naznačeni pod „U OSTALIM SLUČAJEVIMA“) | - tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: - sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila, - sve vrste radionica za obradu metala i drveta, - praonice vozila, - ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub. | - max. visina građevine je 10,0 m, - na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. - građevine za gospodarske djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 50,0 m od regulacijske linije i min. 5,0 m od svih dvorišnih međa, - sve građevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 5,0 m od dvorišnih međa. Iznimno, građevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvorišnoj međi, ako je ona istovremeno i granica građevinskog područja. |
| U OSTALIM SLUČAJEVIMA | - građevine za sve gospodarske djelatnosti | - najveći koeficijent izgrađenosti 0,6, - max. etažna visina: podrum i 3 nadzemne etaže, - max. visina građevine je 13,5 m. |

- S obzirom na mogući utjecaj na okoliš, gospodarske djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke)  dijele se na:

- tihe i čiste djelatnosti;

- djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš.

- Tihe i čiste gospodarske djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke) su sve poslovne, proizvodne i ugostiteljsko turističke djelatnosti, osim djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš.

- Gospodarske djelatnosti (proizvodne, poslovne, ugostiteljsko-turističke) s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš su:

- sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila,

- sve vrste radionica za obradu drveta i metala,

- praonice vozila,

- ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub,

- ostale poslovne i proizvodne djelatnosti koje u vanjskom prostoru stvaraju buku veću od 55 dBA,

- trgovine na veliko, osim onih u kojima se obavlja trgovina na veliko na osnovi uzoraka ili na drugi sličan način,

- djelatnosti koje su, sukladno posebnom propisu, razvrstane u I, II i III kategoriju ugroženosti od požara,

- djelatnosti koje zahtijevaju dnevni transport roba i sirovina veći od 1,5 t. Potrebe za dnevnim transportom moraju se obrazložiti u dokumentaciji koja se prilaže uz zahtjev za ishođenje potrebnih odobrenja za realizaciju zahvata,

- klaonice,

- mlinovi,

- pilane,

- komunalno servisne djelatnosti,

- skladišta preko 50 m² bruto površine, koja se grade kao samostalne građevine ili u sklopu građevine druge namjene,

- građevine za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš.

- Građevine gospodarske namjene – poljoprivredne, mogu se graditi:

- na građevnoj čestici obiteljske stambene građevine - sve poljoprivredne građevine,

- na zasebnoj građevnoj čestici - građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura

- Na neizgrađenoj građevnoj čestici ne mogu se graditi poljoprivredne građevine za uzgoj životinja ako se istovremeno ne gradi stambena građevina.

- Površina zasebne građevne čestice za gradnju poljoprivredne građevine ne može biti veća od 0,5 ha. Iznimno, postojeće građevne čestice na kojima su postojeće poljoprivredne građevine mogu biti i veće.

- Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije je max. 0,6.

- Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice za gradnju građevina za uzgoj poljoprivrednih kultura je max. 0,3.

- Najmanja udaljenost poljoprivrednih građevina od regulacijske linije na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja jednaka je:

- 30,0 m za građevine za smještaj životinja,

- 20,0 m za građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije, te uzgoj poljoprivrednih kultura,

- 45,0 m za gnojišta, kompostišta, građevine za silažu, gnojišne jame te vodonepropusne sabirne jame za potrebe poljoprivrednih građevina,

- 40,0 m za  pčelinjake.

- Kod uglovnih građevnih čestica udaljenost od regulacijske linije građevina iz prethodnog stavka odnosi se na kraće regulacijske linije, a od duže regulacijske linije građevine moraju biti udaljene min. 5,0 m.

- Najmanja udaljenost građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije koji se grade na zasebnoj građevnoj čestici je min. 20,0 m od regulacijske linije.

- Najmanja udaljenost poljoprivrednih građevina od dvorišne međe je:

- 5,0 m za gnojišta, kompostišta i građevine u kojima se sprema sijeno ili slama ili su izgrađene od drveta,

- 5,0 m za pčelinjake, ako su letišta okrenuta prema međi, a 3,0 m ako su okrenuta u suprotnom pravcu,

- 1,0 m za ostale poljoprivredne građevine.

- Najmanja udaljenost pčelinjaka od postojećih građevina za uzgoj stoke je 10,0 m.

- Najmanja udaljenost gnojišta, gnojišnih jama, te vodonepropusnih sabirnih jama od postojećih građevina za snabdijevanje vodom (bunari, cisterne i sl.) je 20,0 m.

- Maksimalni kapacitet građevina za uzgoj životinja može biti 50 uvjetnih grla. Ako Općina svojom Odlukom prema posebnom propisu utvrdi manji broj uvjetnih grla od 50, primjenjivat će se ta Odluka.

- Maksimalna tlorisna površina građevine za uzgoj životinja ne može biti veća od potrebne za  iskazani kapacitet, što je potrebno obrazložiti u projektu.

- Maksimalna etažna visina poljoprivredne građevine može biti podrum, prizemlje i potkrovlje, pod uvjetom da se potkrovlje koristi za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i hrane za životinje.

- Maksimalna visina poljoprivredne građevine iznosi 6,0 m. Visina izuzetno može biti i veća, ako je to potrebno zbog tehnološkog procesa.

- Visina poljoprivredne građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.

- Građevine za smještaj životinja ne mogu imati ventilacijske otvore okrenute prema dvorišnoj međi na udaljenosti manjoj od 3,0 m od međe.

- UVJETI SMJEŠTAJA I GRADNJE GRAĐEVINA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE I SPORTSKO-REKREACIJSKIH GRAĐEVINA

  - GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

- Površine za gradnju građevina javne i društvene namjene su površine čija je osnovna namjena javna i društvena (D1-D8), a utvrđene su na kartografskom prikazu br. 1. Korištenje i namjena površina.

- Građevine javne i društvene namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena sukladno odredbama ove Odluke.

  - Na građevnoj čestici javne i društvene namjene mogu se graditi više građevina javne i društvene namjene kao i pratećih građevina.

- Veličina građevne čestice građevina javne i društvene namjene utvrđuje se sukladno detaljnoj namjeni građevine, na način da se omogući njezino normalno korištenje i sukladno posebnim propisima.

- Veličina građevne čestice za školu iznosi min. 30-40,0 m²/učeniku.

- Iznimno, u izgrađenim područjima kada postoje prostorna ograničenja ili kada postoji mogućnost korištenja slobodnih površina u blizini i sl., veličina građevne čestice može biti i manja, ali ne manja od 20,0 m²/učeniku.

- Ako se škola nalazi na građevnoj čestici druge namjene (kao zasebna građevina ili u sklopu građevine mješovite namjene), površina građevne čestice mora biti min. 20,0 m²/učeniku.

- Veličina građevne čestice za dječji vrtić iznosi min. 25,0 m²/djetetu.

- Iznimno, u izgrađenim područjima kada postoje prostorna ograničenja veličina građevne čestice može biti i manja, ali neizgrađena površina građevne čestice mora biti min. 10,0 m²/djetetu.

- Ako se vrtić nalazi na građevnoj čestici druge namjene (kao zasebna građevina ili u sklopu građevine mješovite namjene), neizgrađena površina parcele mora biti min. 10,0 m²/djetetu.

- Najveći koeficijent izgrađenosti za zasebne građevne čestice javne i društvene namjene iznosi najviše:

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice istovremeno i regulacijske linije,

- 0,40 u ostalim slučajevima.

- Kod gradnje dječjeg vrtića, jaslica ili osnovne škole preporuča se osigurati nesmetana insolacija učionica i prostorija za boravak djece na način da se građevina gradi na dovoljnoj udaljenosti od postojećih građevina.

- Najveća  etažna visina građevine javne i društvene namjene je podrum/suteren i 3 nadzemne etaže.

- Na građevnim česticama javne i društvene namjene, sukladno detaljnoj namjeni građevine, potrebno je osigurati športske i rekreacijske površine i igrališta za korisnike prema potrebama i posebnim propisima.

  - SPORTSKO-REKREACIJSKE GRAĐEVINE

- Površine za gradnju građevina sportsko-rekreacijske namjene utvrđene su u kartografskom prikazu br. 1. ''Korištenje i namjena površina''.

- Građevine sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena sukladno odredbama ove Odluke.

- Kod gradnje sportskih građevina potrebno je na građevnoj čestici ili u neposrednoj blizini na javnoj površini osigurati potreban broj parkirališnih mjesta.

- Otvorene športske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug, a otklon od ovog pravca može biti max. 20°. Ako su od kolnika udaljeni manje od 10,0 m potrebno ih je ograditi ogradom visine min. 2,0 m.

- Građevine i površine za šport i rekreaciju grade se sukladno uvjetima za javne i društvene djelatnosti.

- UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

- Građevine stambene namjene su obiteljska stambena građevina i višestambene građevine.

- Obiteljska stambena građevina je građevina stalnog stanovanja s najviše 2 stana.

- Višestambena građevina je građevina s najmanje 3 stana.

    - Površine za gradnju građevina stambene namjene su površine čija je osnovna namjena mješovita - pretežito stambena (M1), a utvrđene su u kartografskom prikazu br. 1. ''Korištenje i namjena površina''.

    - Osim u zoni mješovite namjene (M1) građevine stambene namjene mogu se graditi i u sklopu drugih namjena sukladno odredbama ove Odluke, ali samo kao prateća građevina s max. jednim stanom.

- Na jednoj građevnoj čestici obiteljskog stanovanja može se graditi samo jedna obiteljska stambena građevina te građevine gospodarskih, javnih i društvenih djelatnosti te pomoćne građevine, sukladno odredbama ove Odluke.

- Iznimno od stavka (1) ovog članka u slučaju da je postojeća stambena građevina zaštićena sukladno posebnom zakonu, na jednoj građevnoj čestici može se dozvoliti gradnja dvije stambene obiteljske građevine, pod uvjetom da se zaštićena građevina zadrži u izvornom obliku.

- Najmanje veličine i najveći koeficijenti izgrađenosti građevnih čestica za obiteljsku stambenu gradnju su:

| NAČIN GRADNJE | NAJMANJA VELIČINA GRAĐEVNE ČESTICE (m²) | NAJVEĆI KOEFICIJENT IZGRAĐENOSTI (kig) |
| --- | --- | --- |
| a) Samostojeći | 300 | 0,3 |
| b) Poluprislonjeni | 250 | 0,4 |
| c) Prislonjeni | 200 | 0,5 |

- Iznimno od stavka (1) ovog članka, veličina parcele i koeficijent izgrađenosti mogu se utvrditi i drugačije u sljedećim slučajevima:

- kod zamjene postojeće obiteljske stambene građevine novom, (u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za veličinu građevne čestice, nova se građevina može graditi na postojećoj građevnoj čestici manje veličine, a koeficijent izgrađenosti može biti veći, ali ne veći od postojećeg, ili

- za uglovne građevne čestice čija površina je manja od 260,0 m², na kojima se gradi građevina na prislonjeni način gradnje, koeficijent izgrađenosti (kig) može biti i veći, ali ne veći od 0,75, ili

- kada je to uvjetovano uvjetima zaštite kulturnih dobara.

- Obiteljske stambene građevine mogu se graditi do najviše 30,0 m dubine građevne čestice, mjereno od regulacijske linije.

- Etažna visina obiteljske stambene građevine ne može biti veća od podruma ili suterena, prizemlja, kata i potkrovlja.

- Na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.

- Na jednoj građevnoj čestici može se graditi samo jedna višestambena građevina i pomoćne građevine u funkciji višestambene građevine.

- Minimalna površina građevne čestice za višestambenu gradnju je sljedeća:

  - 180,0 m² za građevne čestice na kojima je dozvoljen maksimalni koeficijent izgrađenosti 1,0,

  - 450,0 m² u ostalim slučajevima.

- Koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) za višestambenu izgradnju iznosi najviše:

- 1,0 ako su pomoćni sadržaji u sklopu građevine i ako su najmanje dvije granice građevne čestice istovremeno i regulacijske linije,

- 0,40 u ostalim slučajevima.

- Najveća  etažna visina višestambene građevine je podrum/suteren i 3 nadzemne etaže.

- Na dijelu građevne čestice za višestambenu građevinu, u pojasu širine min. 15,0 m uz dvorišne međe koje graniče s izgrađenom građevnom česticom obiteljske stambene građevine, utvrđuju se sljedeći uvjeti gradnje:

- izgradnja višestambene građevine je dozvoljena do dubine od max. 30,0 m od regulacijske linije,

- na dubini većoj od 20,0 m od regulacijske linije građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.

- UVJETI I NAČIN GRADNJE POMOĆNIH GRAĐEVINA

- Pomoćnim građevinama smatraju se garaže, drvarnice, spremnici i ljetne kuhinje, bazeni za vlastite potrebe i sl. građevine koje su u funkciji stambene građevine na čijoj se čestici nalaze

- Pomoćna građevina može se graditi samo u dvorišnom dijelu građevne čestice, iza osnovne građevine, gledano u odnosu na regulacijsku liniju.

- Ukoliko građevna čestica ima regulacijske linije s više strana, pomoćna građevina se mora graditi uz dvorišnu među, a od regulacijskih linija mora biti udaljena min. 3,0 m. Navedeno se ne odnosi na gradnju garaža.

- Zbrojena bruto izgrađena površina prizemlja svih pomoćnih građevina može biti max. 50% ukupne bruto izgrađene površine prizemlja osnovne građevine na čijoj se čestici nalazi.

- Najveća etažna visina pomoćne građevine može biti podrum i prizemlje.

- Visina pomoćne građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5 m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5 m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe.

- UVJETI I NAČIN GRADNJE GRAĐEVINA MJEŠOVITE NAMJENE

- Građevine mješovite namjene su građevine s više funkcija odnosno za više namjena, pri čemu niti jedna ne smije ograničavati ili onemogućavati korištenje građevine za potrebe njezinih drugih funkcija ili namjena.

- Građevine mješovite namjene grade se sukladno uvjetima utvrđenim u ovome Planu za osnovnu namjenu građevine.

- Osnovna namjena građevine mješovite namjene određuje se prema funkciji ili namjeni koja ima najveći udio u bruto izgrađenoj površini građevine. Ako je udio različitih funkcija i djelatnosti jednak, prioritet imaju stanovanje odnosno javna i društvena namjena.

- U višestambenim građevinama komunikacijski prostori za pristup stanovima moraju biti potpuno odvojeni od prostora za pristup ostalim namjenama.

- Iznimno od prethodnog stavka, prostori onih namjena koje se prema posebnim propisima mogu obavljati u stambenim prostorima mogu imati pristup iz komunikacijskih prostora za pristup stanovima.

- Gospodarske djelatnosti u građevini mješovite namjene, u kojoj je jedna od namjena stanovanje i/ili javna i društvena namjena, može biti samo za tihe i čiste djelatnosti.

- UVJETI UREĐENJA ODNOSNO GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE MREŽE , MREŽE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

  - UVJETI GRADNJE PROMETNE MREŽE

- Prometnu mrežu naselja čini ulična mreža i mreža elektroničkih komunikacija.

- Uličnu mrežu čine ulični koridori i druge prometne površine.

- Mrežu elektroničkih komunikacija čine vodovi, uređaji, građevine i sl., nepokretne i pokretne mreže elektroničkih komunikacija.

- Uličnu mrežu u okviru obuhvata ovog Plana čine ulični koridori koji su prikazani na kartografskom prikazu ''Promet, pošta i elektroničke komunikacije'' i prema značenju dijele se na:

- ulične koridore glavne mjesne mreže,

- ulične koridore ostale mjesne mreže,

- kolno-pješačke površine,

- servisni putevi.

- Ulični koridor je prostor između regulacijskih linija koji je namijenjen gradnji kolnika, kolno-pješačkih površina, parkirališta, kolno-pješačkih prilaza građevinskoj parceli, prometnih površina, pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, vođenju svih vrsta infrastrukturnih vodova, uređenje zelenih površina, postavljanju urbane opreme, prometnih građevina i sl.

- Novi kolni prilazi na uličnu mrežu mogući su uz uvjete pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom u uličnom koridoru.

- Kod uređenja zelenog pojasa u uličnom koridoru ili postavljanja građevina koje je odredbama ove Odluke moguće postaviti u uličnom koridoru, ne smije se ugroziti minimalna preglednost raskrižja i prilaza na kolnik cesta u uličnom koridoru.

- Ovim Planom omogućavaju se radovi na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju cesta/ulica na području obuhvata ovog Plana prema planovima i projektima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom u uličnom koridoru.

- Odvodnju oborinskih voda u uličnom koridoru moguće je riješiti otvorenim kanalima, rigolicama i sl., ili zatvorenim sustavom odvodnje što će se definirati projektnom dokumentacijom u okviru koje će se odrediti i potrebni profil kanala na temelju proračuna očekivanih količina oborinskih voda u slivnom području promatranog uličnog koridora.

- Sva križanja cestovne mreže na području obuhvata ovog Plana moguće je rekonstruirati, kao i urediti i drugačije od rješenja iz kartografskog prikaza (kružno raskrižje i sl.) uz suglasnost i uvjete pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom u uličnom koridoru.

- Minimalna širina kolnika za dvosmjeran promet u okviru uličnog koridora glavne mjesne ceste mora biti min. 5,50 m, a kolnika u okviru uličnih koridora ostalih cesta min. 4,50 m.

- Planirane prometne površine moguće je graditi u fazama, gdje se u prvoj fazi mogu, izvesti uže širine kolnika od konačno planiranih, u skladu s odredbama ove Odluke.

- U slučajevima malog intenziteta prometa širina kolnika za dvosmjeran promet u uličnim koridorima ostalih cesta može biti i manja od 4,50 m, ali ne manja od 3,0 m uz obavezu izgradnje mimoilaznica ili bankine od kamenog materijala s obje strane kolnika i širine min. 1,0 m cijelom dužinom kolnika. Položaj mimoilaznica definirat će se projektnom dokumentacijom.

- U slučaju izgradnje pješačke staze uz kolnik prve faze dvosmjerne ceste (min. 3,0 m), bankinu od kamenog materijala u minimalnoj širini od 1,5 m moguće je graditi samo s jedne strane ceste.

- Minimalna širina kolnika za jednosmjerni promet ostalih cesta je 3,5 m.

- U svim uličnim koridorima pristupnih cesta mogu se graditi kolno-pješačke površine. Minimalna širina kolno-pješačke površine je 4,5 m.

- U uličnim koridorima mjesne mreže moguće je graditi parkirališta. Točan položaj parkirališta i priključak na kolnik u uličnom koridoru definirat će se projektnom dokumentacijom u skladu s propisima i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati javnim ili nerazvrstanim cestama u uličnom koridoru u kojem se gradi parkiralište.

- Parkirališni prostor, servisne i manipulativne kolne i pješačke površine moguće je graditi u okviru drugih namjena na području naselja.

- Minimalan broj parkirališta za pojedine sadržaje definiran je normativima u okviru PPUO Tompojevci.

- Za sadržaje koji nisu navedeni u prethodno navedenom normativu mora se osigurati minimalni broj parkirališnih mjesta prema posebnom propisu ako postoji za promatrani sadržaj ili minimalno 6 PGM (parkirališno/garažnih mjesta) na 1000 m2 korisnog prostora promatranog sadržaja.

- Izgradnja parkirališta može se riješiti na sljedeće načine:

- na vlastitoj građevnoj čestici,

- u uličnom koridoru u širini regulacijske linije građevne čestice građevine za koju se gradi parkiralište, uz uvjet pravne osobe koja upravlja cestom u uličnom koridoru i

- na parkiralištu u okviru zasebne građevne čestice koja je od građevne čestice građevine za koju se gradi parkiralište udaljena max. 100,0 m.

- U uličnim koridorima mjesne mreže moguće je graditi trase biciklističkih i pješačkih staza.

- Položaj i širina pješačkih staza unutar uličnog koridora definirat će se projektnom dokumentacijom, u skladu s propisima i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati javnom ili nerazvrstanom cestom u uličnom koridoru.

- Položaj značajnije biciklističke staze naznačen je na kartografskom prikazu 2A..

- Osim naznačenih značajnijih biciklističkih staza na kartografskom prikazu 2A., mogu su u mjesnoj uličnoj mreži graditi i druge trase biciklističkih staza, na temelju projektne dokumentacije,u skladu s propisima i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati javnom ili nerazvrstanom cestom.

- Unutar uličnog koridora moguće je korigirati naznačenu trasu biciklističke staze iz stavka 3., ovog članka na način da se može planirati i na drugoj strani ulice, uz kolnik  i sl. Točan položaj biciklističke staze u uličnom koridoru i širina definirat će se projektnom dokumentacijom u skladu s propisima i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati javnom ili nerazvrstanom cestom.

- Uz trase biciklističkih staza ili traka moguće je graditi površine za parkiranje bicikala.

- Postojeća autobusna stajališta moguće je rekonstruirati, a planirana graditi u uličnim koridorima mjesne cestovne mreže u skladu s propisima, odredbama ove Odluke i uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati javnom ili nerazvrstanom cestom.

- Uz uličnu mrežu na području obuhvata ovog Plana mogu se graditi benzinske postaje s ugostiteljskim, trgovačkim, servisnim, uslužnim i drugim pratećim sadržajima, a u skladu s uvjetima pravne osobe koja upravlja ili je ovlaštena upravljati cestom na koju se planira prilaz benzinskoj postaji.

- Na građevnoj čestici benzinske postaje mogu se graditi i prateći sadržaji (prostorije za boravak djelatnika, uredi, infrastruktura, parkirališta, manipulativne površine i sl.).

- Prilikom gradnje benzinske postaje s pratećim sadržajima mora se voditi računa:

  - o sigurnosti svih sudionika u prometu,

  - zaštiti okoliša,

  - da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

- Smještajem benzinske postaje s pratećim sadržajima ne smiju se pogoršati uvjeti stanovanju u okolnom prostoru niti narušiti slika naselja u vrijednim povijesnim i prirodnim prostorima.

- Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice benzinske postaje je 0,50.

  - UVJETI GRADNJE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

- Ovim Planom se osiguravaju uvjeti za rekonstrukciju i gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture na području obuhvata ovog Plana, u cilju optimalne pokrivenosti prostora i osiguranja potrebnog broja priključaka. U obuhvatu ovog Plana predviđena je izvedba elektroničke komunikacijske mreže u svim ulicama čime se osigurava priključak svih postojećih i planiranih sadržaja.

- Elektronička komunikacijska infrastruktura prikazana je na kartografskom prikazu 2A..

- Prikaz planirane mreže elektroničkih komunikacija i položaja u poprečnom presjeku je orijentacijski.

- Točan položaj vodova elektroničkih komunikacija u uličnom profilu ceste i njen kapacitet definirat će se projektnom dokumentacijom u skladu sa zakonom, propisima i odredbama ove Odluke.

- Predložene trase i položaj u poprečnom presjeku mogu se korigirati radi prilagodbe tehničkim rješenjima, imovinsko-pravnim odnosima i stanja na terenu. Korekcije ne mogu biti takve da onemoguće izvedbu planom predviđenog cjelovitog rješenja.

- Uz postojeće i planirane trase elektroničke komunikacijske infrastrukture omogućava se postavljanje eventualno potrebne opreme (vanjski kabineti-ormarići i sl.) za potrebe smještanja telekomunikacijske opreme zbog uvođenja novih tehnologija, odnosno operatera ili rekonfiguracije mreže.

- Elektronička komunikacijska infrastruktura u nepokretnoj mreži u pravilu se gradi ispod pješačkih površina ili u okviru zelenih površina uličnog koridora. Iznimno su zbog prostornih ograničenja moguća i drugačija rješenja.

- Samostojeće antenske stupove komunikacijske infrastrukture za pružanje javne komunikacijske usluge putem elektromagnetskih vodova, bez korištenja vodova, moguće je postavljati unutar površine područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa prikazane na kartografskom prikazu 2A., a u skladu s Odredbama Prostornog plana Vukovarsko-srijemske županije, zakona i posebnih propisa koji  reguliraju izgradnju takvih vrsta građevine.

- Unutar područja obuhvata ovog Plana smještaj baznih postaja pokretne mreže nije moguć unutar građevnih čestica škole.

  - UVJETI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURNE MREŽE

    - Plinoopskrba

- Planirana plinoopskrbna mreža u naselju Tompojevci je srednjetlačna, P=1-3 bar.

- Položaj planiranih plinovoda je vidljiv iz kartografskog prikaza 2B. i poprečnih profila ulica.

- Plinovode je potrebno ukopati tako da minimalna visina nadsloja zemlje iznosi 80 cm.

- Plinovodi se s drugim instalacijama križaju pod kutem od 45°-90°.

- Križanje plinovoda s prometnicama izvesti u zaštitnim cijevima.

- Križanje plinovoda s otvorenim kanalima izvesti prolazom ispod kanala na dubini od 1,5 m od kote dna kanala.

- Pri projektiranju vodove dimenzionirati tako da zadovoljavaju sve planirane potrebe za plinom i ne utječu na režim opskrbe plinom postojećih korisnika.

- Pri projektiranju pridržavati se propisanih udaljenosti od ostalih instalacija te pribaviti njihove suglasnosti na projektiranu mrežu.

- Međusobna udaljenost plinovoda i ostalih instalacija iznosi minimalno 1,0 m. Manja udaljenost je moguća uz međusobni dogovor vlasnika instalacija.

- Udaljenost plinovoda od zidanih ograda, zgrada i ostalih čvrstih objekata je minimalno 1,0 m. Iznad položenog plinovoda u širini 2,0 m lijevo i desno nije planirana sadnja grmolikog raslinja i drveća.

    - Elektroopskrba i javna rasvjeta

- Pri projektiranju i izvođenju distribucijsku elektroenergetsku mrežu oblikovati prema stvarnoj parcelaciji i energetskim potrebama, te tako dimenzionirati da može podmiriti sve planirane elektroenergetske potrebe sadržaja unutar granica obuhvata ovog Plana, te potreba elektroenergetske mreže okruženja vezane na mrežu u ovom Planu.

- Pri projektiranju i izvođenju distribucijskih elektroenergetskih građevina obvezno se pridržavati posebnih propisa, te propisa distributera.

- Trafostanice 10(20)/0,4 kV se ne dozvoljava graditi u uličnom profilu, nego na posebnoj građevinskoj čestici. Veličina potrebne građevinske čestice za DTS 2x 1.000 kVA je 10mx10m.

- Točan položaj postojećih  trafostanica definiran je na kartografskom prikazu br. 2C..

- Planirane 10(20) kV dalekovode unutar granice obuhvata ovog Plana izgraditi podzemnim ili nadzemnim kabelima u površinama javne namjene, po mogućnosti u zelenoj površini.

- Planirana niskonaponska 0,4 kV mreža sastojat će se od kabelskih ormara i podzemnih ili nadzemnih KBNN vodova. Niskonaponske KBNN vodove graditi u za to predviđenim koridorima u površinama javne namjene (u zeleni pojas ulica), a gdje god je to moguće u zajedničkom koridoru s ostalim elektroenergetskim vodovima.

- Javnu rasvjetu ulica projektirati i graditi prema posebnim propisima i propisima koncesionara.

- Koridori i lokacije elektroenergetskih građevina prikazane su na kartografskom prikazu br. 2C..

- Uvjeti građenja su orijentacijski, a definitivno će se riješiti izvedbenim projektima elektroenergetske mreže i javne rasvjete, te projektno-tehničkom dokumentacijom priključka svakog potrošača.

    - Obnovljivi izvori energije

- Unutar obuhvata ovog Plana moguća je izgradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije, kao i visokoučinskih postrojenja koja iskorištavaju neobnovljive izvore energije.

- Postrojenja koja kao resurs koriste energiju sunca (solarni kolektori i/ili fotonaponske ćelije) mogu se graditi na površinama svih namjena osim na površinama javne namjena (osim ako se radi o uređajima prometne regulacije i/ili prometnog toka).

- Postrojenja koja kao resurs koriste ostale obnovljive izvore energije mogu se graditi unutar površina gospodarske namjene. Udaljenost postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije od regulacijske linije iznosi minimalno 5,0 m, a od dvorišnih međa iznosi minimalno 1,0 m. Minimalna površina ozelenjenih površina građevne čestice iznosi 20% površine građevne čestice.

- Za omogućavanje preuzimanja električne energije dozvoljena je izgradnja potrebnih postrojenja određenog naponskog nivoa, a uključuje trafostanice, rasklopišta i vodove bez obveza grafičkog prikaza u ovom Planu.

    - Vodoopskrba

- Ovim Planom, u cilju jednolike i kvalitetne opskrbe pitkom vodom svih korisnika na cjelokupnom području, planira se proširenje vodoopskrbne mreže na dijelove naselja  gdje ona ne postoji.

- Opskrba vodom svih korisnika vode na području obuhvata ovog Plana, u principu, vršit će se iz vodoopskrbnog sustava, pa opskrbu građevina treba riješiti obavezno priključkom na vodovodnu mrežu ako za to postoje tehnički uvjeti, a u ostalim slučajevima opskrbu vodom riješiti prema mjesnim prilikama.

- Vodovodnu mrežu i uređaje treba projektirati i graditi poštivajući sve tehničke propise, norme i zakone iz ove oblasti.

- Također se treba pridržavati i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih građevina i uređaja koji mogu biti utvrđeni u uvjetima vlasnika ili korisnika pojedinog sustava.

- Razvodna mreža gdje god je moguće treba biti prstenasta. Granasti sustav može se primijeniti samo na pojedinim dionicama gdje bi postavljanje prstenastog sustava iziskivalo velika materijalna ulaganja i neracionalnost.

- Radi optimalizacije rada vodovodne mreže kao i za dimenzioniranje novih cijevi (vodovodne mreže) potrebno je izvršiti hidraulički proračun cjelokupnog sustava Tompojevci a vodove projektirane izrađenim glavnim projektom preložiti prema novom uličnom profilu pazeći da vodovi dođu u zelenu površinu gdje god je to moguće.

- Na mjestima gdje tlakovi dobiveni mrežom vodoopskrbe ne bi zadovoljili protupožarne propise potrebno je izvršiti povećanje pritiska ugradnjom odgovarajućih uređaja (prepumpne stanice).

- Položaj vodova prikazan na kartografskom prikazu 2D. je orijentacijski, a detaljnije se utvrđuje//definira na sljedeći način:

- za postojeće, podacima isporučitelja vodne usluge i/ili podacima Ureda za katastar DGU,

- za planirane, planom nižeg reda i/ili projektnom dokumentacijom.

- Vodove vodovodne mreže u principu treba polagati u zeleni pojas, a gdje to nije moguće ispod pješačke staze. Dubina postavljanja cijevi mora biti veća od dubine smrzavanja (principijelno dubina polaganja bi trebala biti oko 1,2 m od površine terena).

- Na raskrižjima i križanjima pojedinih cjevovoda trebaju se postaviti zasuni kojima se pojedini dijelovi mreže mogu izdvojiti iz pogona.

- Potrošači koji za tehnološke potrebe ne trebaju vodu kvalitete vode za piće, a istovremeno su veliki potrošači vode trebaju izgraditi vlastite vodoopskrbne sustave.

- Minimalne dimenzije cijevi vodoopskrbnog sustava radi zadovoljavanja protupožarnih uvjeta ne trebaju biti manje od Ø 100 mm. Izuzetno na kraćim dionicama mogu se upotrijebiti i cijevi Ø 80 mm.

- Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi građevina postoji vodoopskrbna mreža i ako postoje za to tehnički uvjeti, građevina se obavezno putem priključka opskrbljuje vodom a u drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava na higijenski način prema mjesnim prilikama.

    - Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

- Odvodni sustav treba izgraditi i koristiti prema odredbama Zakona o vodama, ostalim zakonima, pravilnicima i aktima koji reguliraju ovu problematiku, te prema pravilima struke, pridržavajući se svih ostalih zakona i propisa.

- Sustav odvodnje na području obuhvata ovog Plana treba biti formiran tako da se rješava u odvojenom tipu odvodnje.

- Radi jedinstvenog formiranja odvodnog sustava potrebno je uskladiti buduću projektnu  i studijsku dokumentaciju odvodnog sustava s ovim Planom i ostalim važećim planovima višeg reda.

- Ukoliko otpadne, oborinske i druge vode iz zanatstva i ostalih uslužnih djelatnosti koje se odvode odvodnim sustavom ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda koje se dopuštaju upustiti u odvodni sustav mora se izvršiti njihov pred tretman.

- Ako na dijelu građevinskog područja na kojem će se graditi građevina postoji vod javnog odvodnog sustava i ako postoje za to tehnički uvjeti, građevina se mora priključiti na isti.

- Na području ovog Plana gdje nije izgrađen javni odvodni sustav dozvoljava se izgradnja sabirnih jama, sukladno posebnim uvjetima HV odnosno nadležne javne ustanove, koje moraju biti privremenog karaktera (do izgradnje javnog odvodnog sustava kada se moraju ukinuti).

- Sabirna jama mora biti nepropusna i na udaljenosti min. 3 m od susjednog zemljišta te 15 m od građevina za opskrbu vodom kod individualnog stanovanja.

- Položaj vodova i građevina na sustavu prikazan na kartografskom prikazu 2D. je orijentacijski i za postojeće vodove detaljnije se utvrđuje podacima nadležnog komunalnog poduzeća ili DGU (katastra) a za planirane vodove projektnom dokumentacijom. Kod planiranih sadržaja dozvoljena su odstupanja koja ne remete osnovnu koncepciju.

- Planirane crpne stanice je moguće detaljnijom prostorno planskom dokumentacijom ili projektima drugačije-položajno definirati ili ukinuti, a dozvoljeno je na sustavu postavljati i nove crpne stanice koje nisu ucrtane, ukoliko to uvjeti tečenja i terenske prilike zahtijevaju.

- Sve oborinske vode koje se priključuju na postojeći sustav melioracijske odvodnje treba priključiti tako da se ne ugrozi melioracijski sustav, odvodnja susjednih parcela i prometnica u blizini.

- U sustav odvodnje ne smiju se upuštati vode koje:

  - sadrže koncentracije agresivnih i štetnih tvari veće od maksimalno dopuštenih,

  - sadrže sastojke koji razvijaju opasne ili upaljive plinove,

  - imaju temperaturu iznad 30°C,

  - nose krute sastojke koji bi mogli oštetiti kanal i ugroziti njegovo pravilno funkcioniranje.

- U slučaju da otpadna voda, odnosno voda koje koja se upušta u sustav s parcele prostora UPU-a ne zadovoljava jedan od naprijed navedenih uvjeta, potrebno je izvršiti prethodno čišćenje otpadnih voda i dovesti ih na nivo koji je dopušten za upuštanje u odvodni sustav.

- Za građevine za čije građenje je prema Zakonu o vodama potrebno izdavanje vodopravnih uvjeta, obavezno je izdavanje istih.

- To se odnosi na građevine u kojima će nastajati tehnološke ili druge otpadne vode čija kvaliteta nije u skladu s Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16) i u skladu s Odlukom o odvodnji otpadnih voda.

- Postojeće otvorene kanale prostora obuhvata, kao i kanale sustava melioracijske odvodnje treba regulirati i tehnički urediti.

- UVJETI UREĐENJA JAVNIH I ZAŠTITNIH ZELENIH POVRŠINA

- Pri uređivanju javnih i zaštitnih zelenih površina treba se osigurati preglednost i sigurnost prometa.

- Zaštitne zelene površine hortikulturno urediti na način da se omogući učinkovita zaštita od buke i zagađenja.

- MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

  - MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

- Od postojećih kategorija zaštite koje predviđa Zakon o zaštiti prirode na području obuhvata ovog Plana nema zaštićenih prirodnih područja.

- Na području i u neposrednoj blizini obuhvata ovog Plana nema područja ekološke mreže Republike Hrvatske.

- Zaštita prirode provodi se kroz očuvanje prirodnog stanja i vrijednosti područja koja se trebaju zaštititi kao zaštićene prirodne vrijednosti, a to se odnosi na zaštićena područja, zaštićene svojte te zaštićene minerale i fosile.

- U cilju zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti potrebno je:

      - osigurati racionalno korištenje prirodnih dobara bez oštećivanja ili ugrožavanja njenih dijelova,

      - čuvati prirodni krajobraz, posebno područje s autohtonom vegetacijom te spriječiti širenje nove izgradnje na ta područja, a prvenstveno štititi od izgradnje panoramske vrijedne točke,

      - ne dozvoliti zahvate čija je posljedica degradacija krajobraza, osobito prepoznatljivih vizura (postavljanje samostojećih reklamnih stupova i panoa koji bi svojom veličinom dominirali i narušavali krajobraz),

      - za planirane zahvate u prirodi, koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje ili prirodnu vrijednost predviđenu za zaštitu, treba propisati obvezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata na prirodu sukladno Zakonu o zaštiti prirode,

      - ekološki vrijedna područja treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o vrstama stanišnih tipova, karti staništa, ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima te o mjerama za očuvanje stanišnih tipova (''Narodne novine'', broj 7/06.),

      - zaštićene i strogo zaštićene divlje svojte karakteristične za stanišne tipove treba očuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode te ne unositi strane (alohotne) vrste i genetski modificirane organizme u njihova staništa.

  - MJERE ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE I AMBIJENTALNIH VRIJEDNOSTI

- Na području naselja Tompojevci, sukladno posebnom zakonu, zaštićena je sljedeća kulturna baština:

Arheološka:

- 	Antičko arheološko nalazište „Ulica Vladimira Nazora“ u Tompojevcima – preventivno zaštićeno, P-4465 do 05.12.2018 (kč.br. 446 u k.o. Tompojevci).

- Zaštićena kulturna baština naznačena je na kartografskom prikazu 3., a detaljno se utvrđuje na temelju akta o zaštiti.

- Zaštićenom kulturnom baštinom smatra se i sva ona baština koja će se, nakon donošenja ovog Plana, zaštititi sukladno posebnom zakonu.

- Namjena i način uporabe kulturnog dobra te svi zahvati na kulturnom dobru, utvrđuju se i provode sukladno posebnom propisu.

- Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara posebno je regulirana i zaštita arheoloških nalazišta i nalaza te se stoga na registrirane i preventivno zaštićene arheološke lokalitete primjenjuju odredbe citiranog zakona.

- Registriranim arheološkim lokalitetima utvrđene su granice rasprostranjenosti katastarskim česticama.

- Na tim lokalitetima svi zemljani radovi koji uključuju kopanje zemljišta dublje od 40 cm, moraju se izvesti ručnim iskopom pod nadzorom i uputama arheologa uz prethodno utvrđene posebne uvjete zaštite i odobrenje nadležnog konzervatorskog odjela, koji može propisati prethodno izvođenje arheoloških iskopavanja i istraživanja.

- Ukoliko bi se na području obuhvata ovog Plana, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radove je nužno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.

- Spomen biste, spomen obilježja, grobnice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez prethodnog odobrenja nadležnog konzervatorskog odjela.

- GOSPODARENJE OTPADOM

- Područje obuhvata ovog Plana u cijelosti mora biti pokriveno organiziranim uklanjanjem svih vrsta otpada (komunalni, neopasni proizvodni, opasni otpad te posebne kategorije otpada).

- Komunalni otpad se prikuplja u posebnim posudama i predaje ovlaštenom privrednom subjektu na daljnje raspolaganje.

- Neopasni proizvodni otpad se mora skladištiti na parceli proizvođača na zakonom propisani način, do trenutka predaje ovlaštenom skupljaču te vrste otpada ili odvoza do legalnog odlagališta (ili prerade) te vrste otpada.

- Opasni otpad i posebne kategorije otpada se moraju skladištiti na zakonom propisani način i predati na daljnje gospodarenje ovlaštenom skupljaču opasnog otpada ili posebnih kategorija otpada.

- Postavljanje eko-otoka dozvoljeno je unutar javnih i zelenih površina na koje je omogućen pristup vozilu za pražnjenje kontejnera. Reciklažni otoci ne smiju biti smješteni unutar polja preglednosti raskrižja.

- Unutar granica naselja na površinama poslovno-proizvodne namjene planirana je i gradnja građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja.

- MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

- Sukladno Zakonu o zaštiti zraka potrebno je izraditi program mjerenja razine onečišćenosti i uspostaviti lokalnu mrežu za praćenje kakvoće zraka.

- Sukladno Zakonu o zaštiti od buke za područje obuhvata ovoga Plana  potrebno je izraditi kartu buke.

- U slučaju da se kartom buke utvrde područja buke većeg intenziteta od dozvoljenog posebnim propisom, potrebno je provesti mjere zaštite od buke, sukladno uvjetima i obilježjima područja (zelenilom, ogradama i sl.).

- Ostale mjere zaštite okoliša provoditi će se sukladno posebnim propisima te uvjetima i mjerama utvrđenim ovim Planom i to:

a)	Zaštita tla

- zbrinjavanje otpada provoditi sukladno zakonu,

- smanjiti uporabu pesticida, umjetnog gnojiva te ostalih preparata na primjerenu razinu.

b)	Zaštita voda

- zaštita voda provoditi će se sukladno odredbama ove Odluke i posebnim propisima.

c)	Zaštita zraka i zaštita od buke

- izvori onečišćenja zraka moraju biti izgrađeni, opremljeni i održavani tako da ne ispuštaju u zrak onečišćavajuće tvari iznad graničnih vrijednosti  emisije,

- nove izvore onečišćenja opremiti odgovarajućom zaštitom i pravilno locirati u prostoru (ruža vjetrova i udaljenost) u odnosu na stambene objekte, škole, vrtiće, i druge sadržaje namijenjene javnim i društvenim djelatnostima. Postojeće izvore onečišćenja naknadno opremiti zaštitnim filtrima,

- oko postojećih i planiranih izvora onečišćenja i buke podići nasade zaštitnog zelenila u svrhu smanjenja onečišćenja i buke,

- uvjetima gradnje, uvjetima utvrđenim za gradnju građevina gospodarskih djelatnosti sukladno odredbama ove Odluke,

- gradnjom obilaznice smanjiti će se tranzitni promet u naselju.

- MJERE ZAŠTITE OD RATNIH OPASNOSTI, KATASTROFA I VELIKIH NESREĆA

- Na području Općine Tompojevci je utvrđen VIIº MCS.

- Zaštita građevina od potresa provodi se projektiranjem i gradnjom građevina, sukladno posebnim propisima.

- Položaj, projektiranje i gradnja svih građevina moraju se uskladiti s posebnim propisima o zaštiti od požara i eksplozije.

- Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina, kao i gašenja požara na građevinama, građevine moraju imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu. Vatrogasni pristup mora se osigurati s javne površine ili preko vlastite građevne čestice.

- Iznimno, vatrogasni pristup se može osigurati i preko susjednih parcela uz uknjižbu prava služnosti prolaza.

- Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se predvidjeti hidrantska mreža.

- ZAKLJUČNE ODREDBE

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana.

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, Tompojevci, Jedinstveni upravni odjel i na web stranici www.opcina-tompojevci.hr.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku'' Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA:350-03/18-03/2

URBROJ: 1196/07-02-19-21

Tompojevci, 09. 09.2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Martić