OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI, na 21. sjednici održanoj 18.03.2024. na temelju članka 109. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju (NN., br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, br. 29/22) i članka 29. Statuta Općine Tompojevci (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko-srijemske županije, br. 04/21 i 19/22), donosi sljedeću

ODLUKU

O DONOŠENJU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE Tompojevci

- TEMELJNE ODREDBE

Ovom Odlukom donose se III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci („Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije br. 20/06, „Službeno glasilo“ Tompojevački glasnik br 1/15, „Službeni vjesnik" Vukovarsko-srijemske županije broj 4/21).

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci (u daljnjem tekstu : Plan) sastoje se od knjige-elaborata pod nazivom: ''III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci, broj Plana: 44/2022. godine.

Plan iz stavka 1. ovoga članka izradio je Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5A.

Plan sadržava tekstualni i grafički dio:

0. OPĆI DIO

- Naslovna stranica

- Potpisni list

- Suradnja i konzultacije u izradi Plana

- Sadržaj

- I. ODREDBE ZA PROVEDBU

| II. GRAFIČKI DIO PLANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Redni broj | - Broj kartografskog prikaza | - KARTOGRAFSKI PRIKAZI: | Mjerilo |
| 1. | 0. | - PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA | 1:25.000 |
| 2. | 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1:25.000 |
| - 3. | - 2.A | - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE | 1:25.000 |
| - 4. | - 2.B | - ENERGETSKI SUSTAV - Cijevni transport nafte i plina i plinoopskrba - Elektroenergetika | 1:25.000 |
| - 5. | - 2.C | - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | 1:25.000 |
| - 6. | - 3.A | - UVJETI KORIŠTENJA | 1:25.000 |
| - 7. | - 3.B | - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE | 1:25.000 |
| - 8. | - 4.A | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BERAK | 1:5000 |
| - 9. | - 4.B | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BOKŠIĆ I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE | 1:5000 |
| - 10. | - 4.C | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ČAKOVCI I IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA GROBLJA I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE | 1:5000 |
| - 11. | - 4.D | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MIKLUŠEVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE | 1:5000 |
| - 12. | - 4.E | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA TOMPOJEVCI | 1:5000 |
| - 13. | - 4.F | - IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE „GRABOVO“ | 1:5000 |
| - 14. | - 4.G | - IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE „JELAŠ“ | 1:5000 |
| - 15. | - 4.H | - IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GOSPODARSKE ZONE „NOVI ČAKOVCI“ | 1:5000 |

III. OBRAZLOŽENJE PLANA I PRILOZI

A) OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE TOMPOJEVCI

B) POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO POŠTIVATI U IZRADI PLANA

C) ZAHTJEVI IZ ČLANKA 90. ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU

D) IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

E) SAŽETAK ZA JAVNOST

F) EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA

IV. DOKUMENTACIJA

- Izvadak iz sudskog registra

- Rješenje kojim se daje suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja

- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu

- Rješenje o imenovanju odgovornog voditelja Nacrta prijedloga Plana

- ODREDBE ZA PROVEDBU

Ispred naslova „1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine“ dodaje se novi naslov koji glasi:

„A) 	ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJU UVJETI ZA GRAĐENJE U SKLADU S KOJIMA SE IZDAJE LOKACIJSKA DOZVOLA I RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA“

Članak 4. mijenja se i glasi:

„U ovom Planu površine za razvoj i uređenje prikazane su u kartografskom prikazu br. 1. „Korištenje i namjena površina" i određuju se za sljedeće namjene:

1.	Površine za razvoj i uređenje naselja:

  - građevinska područja naselja Berak, Bokšić, Čakovci, Mikluševci i Tompojevci.

- Površine za razvoj i uređenje izvan naselja:

a)	Izdvojena građevinska područja izvan naselja

  - groblja,

  - sportsko-rekreacijske namjene,

  - gospodarske namjene „Grabovo,

  - turističko-rekreacijske zone „Jelaš'',

  - gospodarske zone „Novi Čakovci”.

b)	Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene

  - osobito vrijedno obradivo tlo,

  - vrijedno obradivo tlo,

  - neplodno tlo.

b)	Šuma isključivo osnovne namjene

  - gospodarska šuma,

  - šuma posebne namjene.

d)	Ostalo šumsko zemljište isključivo osnovne namjene

e)	Vodne površine

  - akumulacije,

  - retencije.

f)	Prometne površine

g)    Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina

  - eksploatacijsko polje ugljikovodika „Berak“,

  - površina za iskorištavanje mineralnih sirovina - ugljikovodika.“

U članku 5. podstavak 1. mijenja se i glasi:

„

  - sva građevinska područja (izgrađeni i neizgrađeni ali uređeni dio) prikazana su u kartografskim prikazima br. 4.A. do 4.G., na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000.

Detaljna namjena građevinskih područja utvrđuje se prostornim planovima užih područja ili na temelju odredbi ove Odluke,“

Podstavak 7. briše se.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 7..

U članku 6. stavaku 2. podstavaku 2. alineje 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„

- za trasu brze ceste (Vukovar-Ilok)

u koridoru postojeće županijske ceste Ž4173			       150,0 m,

- za međunarodni naftovod Constanţa-Omišalj i višenamjenski međunarodni produktovod za naftne derivate na pravcu OS Donja Vrba- OS Opatovac čije trase su u istraživanju	                                                                      1000,0 m,

- za magistralni plinovod Slobodnica – Sotin

za koji je ishođena lokacijska dozvola                                                       400,0 m,“

Dosadašnja alineja 5. briše se.

U dosadašnjoj alineji 6. koja postaje alineja 5. brišu se riječi: „glavni distribucijski“.

Dosadašnje alineje 7. – 12. postaju alineje 6. – 11..

U članku 8. stavku 1. podstavak 6. briše se.

Dosadašnji podstavci 7. i 8. postaju podstavci 6. i 7..

U dosadašnjem podstavku 7. koji postaje podstavak 6. riječ: „pojasa“ zamjenjuje se rječju: „područja“.

Iza dosadašnjeg podstavka 8. koji postaje podstavak 7. dodaju se podstavci 8. – 10. koji glase:

„

  - istražni prostor ugljikovodika SA-10,

  - istražni prostor geotermalnih voda u energetske svrhe,

  - preliminarni istražni prostor geotermalne vode   „Vukovar“.“

U članku 9. podstavak 4. briše se.

U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 4. riječ: „pojasa“ zamjenjuje se rječju: „područja“.

Iza dosadašnjeg podstavka 5. koji postaje podstavak 4. dodaju se podstavci 5. i 6. koji glase:

„

  - istražni prostori ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe obuhvaćaju cjelokupni prostor Općine,

  - preliminarni istražni prostor geotermalne vode „Vukovar“ na temelju podataka nadležnog javnopravnog tijela.“

U članku 12. iza stavka 1. dodaje stavak 2. koji glasi:

„Na istražnom prostoru ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe mogu se graditi  građevine u funkciji istraživanja  ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe.“

Članak 13. briše se.

U članku 15. podstavku b) alineja 2. mijenja se i glasi:

„

	Građevine za transport nafte i plina s pripadajućim objektima, postrojenjima i uređajima

Postojeća građevina:

- međunarodni naftovod JANAF.

Planirane građevine:

- međunarodni naftovod Constanţa-Omišalj (dionica: državna granica sa SiCG),

- višenamjenski međunarodni produktovod za naftne derivate na pravcu OS Donja Vrba- OS Opatovac,

- magistralni plinovod Slobodnica- Sotin.“

Podstavak c) mijenja se i glasi:

„

- Eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe

	Građevine za eksploataciju unutar eksploatacijskog polja ugljikovodika „Berak“,

	površine za istraživanje ugljikovodika (istražni prostor) Sava-10 (SA-10),

	istražni potencijal geotermalne vode ''Županja'',

	površina planirana za istraživanje i eksploataciju geotermalne vode na području cijele Općine.“

U članku 16. podstavku a) alineja 1. mijenja se i glasi:

„

	Cestovne građevine s pripadajućim objektima i uređajima

-   cestovna mreža županijskih cesta i lokalnih cesta”

U podstavku b) alineja 2. mijenja se i glasi:

„

	Građevine za transport nafte i plina s pripadajućim objektima, postrojenjima i uređajima

Postojeća građevina:

- lokalni plinovod Negoslavci-Opatovac (prijašnji produktovod).

Planirane građevine:

- spojni plinovod Berak- PS Cerić.“

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U građevinskom području naselja mogu se graditi stambene građevine,  građevine javnih i društvenih djelatnosti, građevine gospodarskih djelatnosti, športsko-rekreacijske građevine, građevine za komunalne djelatnosti, građevine za posebne namjene, pomoćne i prometne građevine i građevine infrastrukture, građevine mješovite namjene te ostale građevine u funkciji razvoja i uređenja naselja, a prema uvjetima utvrđenim ovom Odlukom te građevine za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, lječilišta, turističke svrhe i sl ..“

Članak 53. briše se.

Članak 57. mijenja se i glasi:

„Na neizgrađenom ali uređenom dijelu građevinskog područja, koje je prikazano na kartografskim prikazima građevinskog područja, ne može se graditi ako nije izgrađena osnovna infrastruktura.

Osnovna infrastruktura je građevina za odvodnju otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom i prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade.“

U članku 63. iza riječi: „potkrovlja“ dodaju se riječ i zagrade: „(tavana)“.

U članku 82. stavku 1. iza riječi: „poslovne,“ dodaje se riječ i zarez: „skladišne,“.

U stavku 2. iza riječi: „proizvodnje“ dodaje se zarez i riječi: „, kao i objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe“.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Skladišta su građevine ili prostori u sastavu građevine druge namjene u kojima se skladišti roba.“

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5..

Dosadašnji stavak 5. briše se.

Članak 83. mijenja se i glasi:

„U građevinskim područjima mogu se graditi sljedeće građevine PPUT djelatnosti:

DETALJNA NAMJENA GRAĐEVINA PPUT DJELATNOSTI U

GRAĐEVINSKOM PODRUČJU NASELJA

| NA ZASEBNOJ GRAĐEVNOJ ČESTICI | KAO PRATEĆA GRAĐEVINA NA GRAĐEVNOJ ČESTICI GRAĐEVINE DRUGE NAMJENE |  |
| --- | --- | --- |
|  | NAMJENA OSNOVNE GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI |  |
|  | OBITELJSKO STANOVANJE | ŠPORT I REKREACIJA |
| - sve PPUT djelatnosti | - tihe i čiste djelatnosti, - sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila , - sve vrste radionica za obradu metala i drveta, - praonice vozila, - sve ugostiteljsko-turističke djelatnosti | - ugostiteljsko-turističke, - poslovne |

Na građevnim česticama za gradnju višestambene građevine, te građevina javnih i društvenih djelatnosti ne mogu se graditi zasebne građevine PPUT djelatnosti.“

U članku 85. iza riječi: „proizvodne,“ dodaje se riječ: „skladišne“.

Članak 87. mijenja se i glasi:

„Za gradnju građevina PPUT djelatnosti utvrđuju se sljedeći uvjeti:

| LOKACIJA | DOZVOLJENA DJELATNOST | UVJETI KORIŠTENJA GRAĐEVNE ČESTICE I UVJETI GRADNJE GRAĐEVINA |
| --- | --- | --- |
| NA GRAĐEVNOJ ČESTICI OBITELJSKE STAMBENE GRAĐEVINE | - tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: - sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila - sve vrste radionica za obradu metala i drveta - praonice vozila - ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub - za djelatnosti iz 2. alineje buka u vanjskom prostoru ima dopuštenu razinu od 45 dB danju i 35 dB noću. | - max. bruto izgrađena površina zasebne građevine PPUT djelatnosti je 250,0m², - bruto izgrađena površina za sve PPUT djelatnosti na građevnoj čestici obiteljskog stanovanja ne može biti veća od bruto izgrađene površine za stanovanje, ako je bruto izgrađena površina PPUT djelatnosti veća od bruto površine za stanovanje čestica se smatra česticom PPUT djelatnosti, - max. visina građevine je 7,0m, - na dubini većoj od 20,0m od regulacijske linije visina građevine na dvorišnoj međi može iznositi na toj međi max. 4,5m od kote terena, neposredno uz među. Visina građevine odnosno dijela građevine može se povećavati udaljavanjem od međe s tim da max. visina građevine odnosno dijela građevine može iznositi 4,5m + 1/2 udaljenosti od dvorišne međe. - građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 20,0m od regulacijske linije ulice, trga, parka, dječjeg igrališta i sl. i min. 3,0m od svih dvorišnih međa. |
| NA GRAĐEVNOJ ČESTICI PPUT DJELATNOSTI KOJA GRANIČI S IZGRAĐENOM GRAĐEVNOM ČESTICOM STAMBENE, TE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE KOJA JE ZAKONITO IZGRAĐENA ILI JE IZGRADNJA ZAPOČETA (MINIMALNO ZIDOVA PRIZEMLJA) NA TEMELJU GRAĐEVNE DOZVOLE | - tihe i čiste djelatnosti, - sljedeće djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš: - sve vrste radionica za popravak i servisiranje vozila - sve vrste radionica za obradu metala i drveta - praonice vozila - ugostiteljski objekti tipa noćni bar, noćni klub, disko bar i disko klub - za djelatnosti iz 2. alineje buka u vanjskom prostoru ima dopuštenu razinu od 45 dB danju i 35 dB noću. | - najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice je 0,5, - max. visina građevine je 10,0m, - građevine za PPUT djelatnosti s potencijalno nepovoljnim utjecajem na okoliš moraju biti udaljene min. 20,0m od regulacijske linije ulice, trga, parka, dječjeg igrališta i sl. i min. 3,0m od svih dvorišnih međa, - sve građevine za proizvodne djelatnosti moraju biti udaljene min. 3,0m od svih dvorišnih međa. - Iznimno, građevine koje se grade u rubnim dijelovima naselja, mogu se graditi na dvorišnoj međi, ako je ona istovremeno i granica građevinskog područja. |
| NA GRAĐEVNOJ ČESTICI PPUT DJELATNOSTI | - građevine za sve PPUT djelatnosti | - najveći koeficijent izgrađenosti 0,7 - max. visina građevine je 13,5m. |

Maksimalna ukupna visina građevine PPUT djelatnosti može biti i veća od propisane u tablici, kada je to nužno zbog djelatnosti koja se u građevini odvija.

Legalne postojeće građevine PPUT djelatnosti (dovršene i nedovršene) koje se rekonstruiraju mogu zadržati postojeće udaljenosti od dvorišnih međa i regulacijske linije i ako su manje od navedenih u čl. 32. i 87. ove Odluke, te mogu zadržati i postojeći koeficijent izgrađenosti i ako je veći od dozvoljenog ovom Odlukom.“

U članku 89. ispred stavka 1. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

„Građevnom česticom PPUT djelatnosti smatra se građevna čestica kod koje bruto izgrađena površina PPUT djelatnosti čini min. 50% ukupne bruto izgrađene površine svih građevina na građevnoj čestici.“

U dosadašnjem stavku 1. koji postaje stavak 2. podstavku 1. iza riječi: „poslovne“ dodaje se zarez i riječ: „, skladišne“.

Iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

„

- objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe, lječilišta, turističke svrhe i sl.“

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 5..

Dosadašnji stavak 3. briše se.

Članak 90. briše se.

Članak 92. briše se.

U članku 96. stavku 1. iza riječi: „linije“ dodaju se riječi: „ulice, trga, parka, dječjeg igrališta i sl.“.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Iznimno kod rekonstrukcije postojećih građevina udaljenosti mogu biti i manje, ali ne manje od zatečenih.“

U članku 97. stavku 1. iza riječi: “linije“ dodaju se riječi: „ulice, trga, parka, dječjeg igrališta i sl. i min. 1m od dvorišne međe“.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

„Kod uglovnih građevnih čestica udaljenost od regulacijske linije građevina iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na kraće regulacijske linije, a od duže regulacijske linije građevine moraju biti udaljene min. 5,0m.

Iznimno kod rekonstrukcije postojećih građevina udaljenosti mogu biti i manje, ali ne manje od zatečenih.“

U članku 98. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Iznimno kod rekonstrukcije postojećih građevina udaljenosti mogu biti i manje, ali ne manje od zatečenih.“

U članku 102. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Maksimalna visina poljoprivredne građevine iznosi 7,0 m; iznimno ukupna visina poljoprivredne građevine može biti i veća kada je to nužno zbog djelatnosti koja se u građevini odvija (silosi i sl.).“

Članak 103. briše se.

Članak 114., mijenja se i glasi:

„Zbrojena građevinska bruto površina svih pomoćnih građevina može maksimalno biti jednaka građevinskoj bruto površini osnovne građevine na čijoj se čestici nalazi.“

U članku 116. broj: „4,5“ zamjenjuje se brojem: „7,0“.

Članak 117. mijenja se i glasi:

„Komunalne građevine su groblja i tržnice na malo.“

U članku 118. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U ovome Planu postojeća groblja zadržavaju se na postojećim katastarskim česticama, osim groblja naselja Mikluševci koje se proširuje na kč.br. 996 i 1025.“

Članak 120. briše se.

U članku 122. stavku 2. broj: „2,25“ zamjenjuje se brojem: „1,2“.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Za građevine iz stavka 1., čl. 121. prema potrebi treba osigurati sljedeću komunalnu opremljenost:

- priključak na NN mrežu,

- priključak na javni ili individualni sustav vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda.“

Članak 130., mijenja se i glasi:

„Izvan naselja u ovome Planu dozvoljava se gradnja na sljedećim područjima:

- Izdvojena građevinska područja izvan naselja,

- područje Općine izvan građevinskog područja.

Osobito vrijedno i vrijedno obradivo tlo ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe, osim kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda, temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (''NN'' br. 152/08 i 21/10).

Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, koje ovim Planom mijenjaju namjenu, moraju biti usklađene s Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH tj. kategorijom raspolaganja pod ostale namjene, maksimalno do 5% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.“

Iza članka 130. mijenjaju se naslov i podnaslov te sada glase:

„2.3.1. Uvjeti gradnje u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja“

„Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene „Grabovo'' i Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske zone „Novi Čakovci''“

Članak 131., mijenja se i glasi:

„U izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene ''Grabovo'' i Izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske zone ''Novi Čakovci“, moguća je gradnja svih gospodarskih namjena (poslovna, proizvodna, skladišna, poljoprivredna i ugostiteljsko-turistička).

Uz namjene iz stavka 1. ovog članka, mogu se graditi:

  - prometne i infrastrukturne građevine,

  - građevine/postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koja kao resurs koriste sve obnovljive izvore energije i prateće građevine koje su u njihovoj funkciji,

  - sportske i rekreacijske građevine za potrebe radnika (na građevnoj čestici na kojoj je već izgrađena građevina gospodarske namjene ili se gradi istovremeno),

  - jedna obiteljska stambena građevina.

Iznimno, ako za to postoji potreba i prostorne mogućnosti, osim građevina iz 1. stavka ovog članka, mogu se graditi i građevine javnih i društvenih djelatnosti za potrebe radnika.

Manje prateće sporedne namjene mogu se izvoditi samo u manjem dijelu osnovne namjene (do 25%), ako su u funkciji te namjene i to nakon ili uz privođenje površine osnovnoj namjeni.

Najveća etažna visina građevina je Po+P+1+Pk.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,6.

Najmanje 20% ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno.“

Članak 132. briše se.

Iza članka 132. mijenja se podnaslov te sada glasi:

„Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja turističko-rekreacijske zone „Jelaš““

U članku 133. stavak 1. mijenja se i glasi:

„U Izdvojenom građevinskom području izvan naselja Turističko-rekreacijske zone „Jelaš“, dozvoljena je gradnja ugostiteljsko-turističkih građevina, građevina športa i rekreacije, pomoćnih građevina i građevina odgovarajućih javnih i društvenih djelatnosti.“

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

“Manje prateće sporedne namjene mogu se izvoditi samo u manjem dijelu osnovne namjene (do 25%), ako su u funkciji te namjene i to nakon ili uz privođenje površine osnovnoj namjeni.“

Dosadašnji stavak 2. i 3. postaju stavaci 3. i 4..

Iza članka 134. dodaju se podnaslovi i članci koji glase:

„Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene

Članak 134.a

Na području Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene, moguća je gradnja građevina:

- 	sportsko – rekreacijska namjena

- 	ugostiteljsko – turistička namjena

- 	javna i društvena namjena

- 	građevine/postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije (elektrana i sl.) koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce i geotermalna energija) i prateće građevine koje su u njihovoj funkciji

- 	prometne površine

- 	javne zelene površine

- 	površine infrastrukturnih sustava

Sportsko-rekreacijske građevine su različite vrste građevina namijenjenih sportu i rekreaciji kao što su sportske dvorane, tereni, adrenalinski park, kupališta i sl.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti zasebne građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene je 0,4. U koeficijent izgrađenosti ne računaju se otvoreni sportsko-rekreacijski tereni.

Maksimalna etažna visina građevine sportsko-rekreacijske namjene je podrum i/ili suteren i 2 nadzemne etaže.

Ugostiteljsko-turistička i javna i društvena namjena mogu se graditi samo kao manje prateće, sporedne namjene, u manjem djelu osnovne namjene (do 25%) ako su u funkciji te namjene i to nakon ili uz privođenje površine osnovnoj namjeni.

Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguće.

Unutar ovog prostora mogu se graditi i dječja igrališta kao i sve potrebne pomoćne građevine, te prateće građevine i elementi uređenja parcele.

Minimum 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.

Za izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene planira se izrada Urbanističkog plana uređenja. Do izrade navedenog Plana gradnja je dopuštena sukladno ovoj Odluci.

Granice obuhvata Plana iz stavka 1. ovog članka prikazane su na kartografskom prikazu br. 3.B „Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite'' i 4.C „Građevinsko područje naselja Čakovci i Izdvojena građevinska područja izvan naselja groblja i sportsko-rekreacijske namjene.

Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja groblja

Članak 134.b

Namjena građevina koje se mogu graditi na groblju te uvjeti gradnje i uređenja groblja utvrđuju se posebnim propisom.“

Članak 135. mijenja se i glasi:

„Izvan građevinskih područja mogu se graditi sljedeće građevine:

  - infrastrukture,

  - obrane,

  - namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji,

  - namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu,

  - istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina,

  - istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, geotermalne vode, podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama,

  - reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar određenih eksploatacijskih polja,

  - golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama,

  - zahvata u prostoru za robinzonski smještaj smještajnog kapaciteta do 30 gostiju izvan prostora ograničenja,

  - stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više,

  - rekonstrukcija postojećih građevina.

Izvan građevinskog područja mogu se planirati ili graditi spomen-obilježja s pripadajućom infrastrukturom.

U zahvatima u prostoru za robinzonski smještaj ne može se planirati građenje građevina za čije je građenje potrebna građevinska dozvola.“

U članku 142. iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

„

    - objekti i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u      energetske svrhe.“

Članak 145. mijenja se i glasi:

„Poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura su: skladišta, spremišta strojeva i alata, nadstrešnice, staklenici, plastenici, kompostišta, parkirališta, manipulacijske površine i sl.

Građevine u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti izvan naselja mogu se locirati samo na površinama koje se obrađuju i za koje postoji dokaz o gospodarskoj opravdanosti, te se ne može formirati građevna čestica za to građevine niti smanjivati posjed.

Udaljenost poljoprivrednih građevina za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije ne može biti manja od 200,0 m od svih građevinskih područja, što se ne odnosi se na poljoprivredne građevine za uzgoj poljoprivrednih kultura (staklenici i plastenici).

Udaljenost građevina iz stavka 1.ovoga članka je min. 3.0 m od svih granica parcele na kojoj se građevine grade i min. 10,0 m od osi pristupne ceste ili puta.

Etažna visina poljoprivredne građevine za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije te uzgoj poljoprivrednih kultura može biti max. P+Pk (za smještaj poljoprivrednih proizvoda), a iznimno i veća, kada to zahtijeva tehnološki proces.“

Članak 147. mijenja se i glasi:

„Minimalne udaljenosti građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji koje se grade izvan građevinskih područja, osim farmi i ribnjaka, iznose:

  - od ruba zemljišnog pojasa razvrstane ceste:

| DRŽAVNE | ŽUPANIJSKE | LOKALNE |
| --- | --- | --- |
| 100 m | 50 m | 30 m |

  - od ruba zemljišnog pojasa nerazvrstane ceste: 15 m.

Navedene udaljenosti ne odnose se na zahvate u postojećim gospodarskim kompleksima i građevinama. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.

U sklopu gospodarskog kompleksa moguća je gradnja postrojenja za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste alternativne odnosno obnovljive izvore.

Minimalne udaljenosti gospodarskih građevina (farmi i ribnjaka), od ruba zemljišnog pojasa ceste iznose:

  - za razvrstane ceste:

| BROJ UVJETNIH GRLA | DRŽAVNE CESTE | ŽUPANIJSKE CESTE | LOKALNE CESTE |
| --- | --- | --- | --- |
| do 100 | 100 m | 50 m | 30 m |
| 101- 400 | 150 m | 100 m | 30 m |
| više od 400 | 200 m | 150 m | 30 m |

  - za nerazvrstane ceste 15 m.

Propisane udaljenosti odnose se isključivo na građevine sa potencijalnim izvorom zagađenja pojedinačne ili unutar kompleksa. Propisane udaljenosti ne odnose se na zahvate na postojećim građevinama ili kompleksima čak niti kada oni podrazumijevaju povećanje kapaciteta. Prilikom takvih zahvata ne mogu se smanjivati zatečene udaljenosti.“

Članak 149. mijenja se i glasi:

„Minimalne udaljenosti gospodarskih zgrada za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju od građevinskog područja naselja su sljedeće:

|  | Vrsta stoke | NAJMANJA DOPUŠTENA UDALJENOST STOČARSKOG GOSPODARSTVA OD GRAĐEVNOG PODRUČJA NASELJA u odnosu na broj uvjetnih grla stoke i najveći dopušteni kapacitet zgrade |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koeficijent | Udaljenost od naselja | 100 m | 200 m | 300 m |  | 400 m | 500 m |
|  | UVJETNA GRLA (>50) | 50 | 100 | 200 |  | 400 | 800 |
| 1,00 | Krave, steone junice | 50 | 100 | 200 |  | 400 | 800 |
| 1,50 | Bikovi | 33 | 67 | 133 |  | 267 | 533 |
| 0,70 | Junad 1-2 god. | 71 | 143 | 286 |  | 571 | 1142 |
| 0,50 | Junad 6-12 mj. | 100 | 200 | 400 |  | 800 | 1600 |
| 0,25 | Telad | 200 | 400 | 800 |  | 1600 | 3200 |
| 0,30 | Krmača+prasad | 167 | 333 | 666 |  | 1333 | 2667 |
| 0,25 | Tovne svinje do 6 mj. | 200 | 400 | 800 |  | 1600 | 3200 |
| 1,20 | Teški konji | 42 | 83 | 166 |  | 333 | 667 |
| 1,00 | Srednje teški konji | 50 | 100 | 200 |  | 400 | 800 |
| 0,70 | Laki konji | 71 | 143 | 286 |  | 571 | 1142 |
| 0,7 | Ždrebad | 71 | 143 | 286 |  | 571 | 1142 |
| 0,1 | Ovce i ovnovi | 500 | 1000 |  | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | Ostale životinjske vrste | Udaljenost odrediti sukladno uvjetnom grlu te uz mišljenje veterinarske službe |  |  |  |  |  |

Pod uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste i kategorije stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenta iz tablice.

Udaljenost iz prethodnog stavka odnosi se i na gnojišta i lagune, a ne odnosi se na prateće sadržaje.

Kapacitet građevine iskazuje se u uvjetnim grlima (Ug), a izračunava se na način da se broj životinja u jednom turnusu pomnoži koeficijentom k iz sljedeće tablice:

KOEFICIJENTI ZA IZRAČUN UVJETNIH GRLA

| VRSTA STOKE | k |
| --- | --- |
| krave, steone junice | 1,00 |
| bikovi | 1,50 |
| volovi | 1,20 |
| junad 1-2 godine | 0,7 |
| junad 6-12 mjeseci | 0,5 |
| telad | 0,25 |
| krmače+prasad | 0,30 |
| tovne svinje do 6 mjeseci | 0,25 |
| mlade svinje 2 do 6 mjeseci | 0,13 |
| prasad do 2 mjeseca | 0,02 |
| teški konji | 1,20 |
| srednje teški konji | 1,00 |
| laki konji | 0,70 |
| ždrebad | 0,70 |
| ovce, ovnovi, koze i jarci | 0,10 |

Za sve ostale životinje koje nisu navedene u tablici broj uvjetnih grla utvrđuje se na način da se broj grla u jednom turnusu pomnoži s prosječnom težinom životinje na kraju turnusa i podijeli s 500.“

Podnaslov iza članka 154. mijenja se i glasi:

„2.3.2.4. Građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe“

U članku 155. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Područje Općine cijelom svojom površinom se nalazi unutar istražnog prostora ugljikovodika Sava-10 (SA-10). Na području Općine se nalazi dio preliminarnog istražnog prostora geotermalne vode „Vukovar“ te dio površine planirane za iskorištavanje ugljikovodika. Na području cijele Općine moguće je istraživati i eksploatirati geotermalne vode u energetske svrhe.“

Članak 156. mijenja se i glasi:

„Istražni prostori i površine za iskorištavanje mineralnih sirovina ne mogu se osnivati u:

    - građevinskim područjima naselja (osim za geotermalne vode za energetske svrhe, lječilišta, turističke svrhe i sl.),

    - područjima prirode zaštićenim prema posebnom propisu, osim ako su takve aktivnosti dopuštene aktom o zaštiti ili naknadnim dopuštenjem javne ustanove s posebnim ovlastima,

    - na osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, izuzev za energetske mineralne sirovine (ugljikovodike i geotermalne vode).“

Iza članka 158. podnaslov: „Groblja“ i članak 159. brišu se.

U članku 165. podstavak 2. mijenja se i glasi:

„

    - istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe,”

Iza podstavka 9. dodaje se podstavak 10. koji glasi:

„

    - gospodarenje otpadom.”

Članak 166. mijenja se i glasi:

„U građevinskim područjima naselja građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na građevnoj čestici građevina drugih namjena i na zasebnoj građevnoj čestici.

Građevine gospodarskih djelatnosti unutar građevinskog područja grade se sukladno uvjetima gradnje u građevinskim područjima, utvrđenim odredbama ove Odluke.“

Članak 167. mijenja se i glasi:

„Izgradnja u Izdvojenom građevinskom području gospodarske namjene „Grabovo“ i Izdvojenom građevinskom području gospodarske zone „Novi Čakovci“ regulirana je u članku 131.-132. ove Odluke.“

Članak 168. mijenja se i glasi:

„Površine izvan granica građevinskog područja naselja  i ostalih građevinskih područja namjenjuju se djelatnostima poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, seoskog turizma, eksploataciji mineralnih sirovina, istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, prometu, telekomunikacijama i opskrbi strujom, plinom i vodom, te odvodnji voda, sukladno odredbam ove Odluke i posebnim propisima.”

U članku 182. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Širine koridora iz članka 179.-181. ove Odluke ne odnose se na postojeće ulične koridore, koji se nalaze u izgrađenom dijelu građevinskog područja.”

U članku 196. iza stavka 19. dodaju se stavci 20. - 22. koji glase:

„Prostornim planom uređenja Općine omogućava se izgradnja i stavljane u funkciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture i drugih infrastruktura pogodnih za postavljanje elektroničkih komunikacijskih mreža u cilju razvoja NGA infrastrukture (Širokopojasni internet sljedeće generacije) i LTE tehnologije pokretnih mreža (sustav pokretnih komunikacija 4. generacije).

U okviru PPUO moguće je razvijati NGA infrastrukturu i LTE tehnologiju kako bi se osigurala pokrivenost širokopojasnim internetom i na prostorima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u širokopojasne mreže velikih brzina.

Mehanizmom koordinacije radova s drugim sektorima (promet, komunalna infrastruktura) osigurati optimiziranje troškova građevinskih radova u cilju učinkovitije izgradnje i širokopojasne mreže velikih brzina.“

U članku 207.a stavku 1. iza riječi: „biomasa” dodaje se zarez i riječi: „, geotermalna voda”.

Na kraju stavka 1. dodaje se rečenica koja glasi:

„Ukoliko se iskaže interes za takvu gradnju, potrebno je provesti odgovarajuće postupke propisane posebnim propisom, zadovoljiti kriterije zaštite prostora i okoliša te ekonomske isplativosti.“

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

„Kada se građevine iz stavka 1. ovog članka grade kao građevine osnovne namjene na zasebnoj građevnoj čestici mogu se graditi unutar granica građevinskih područja gospodarske namjene ili izvan granica građevinskih područja pod uvjetom da građevna čestica bude udaljena minimalno 30 m od granica građevinskih područja naselja s područja Općine, kao i minimalno 50 m od ruba zemljišnog pojasa državne ili županijske ceste, odnosno željeznice, ili planskog koridora ceste, odnosno željeznice. Izuzetak predstavljaju postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koja kao resurs koriste sunčevu energiju i geotermalnu energiju,odnosno ona postrojenja za proizvodnju električne energije koja nemaju nepovoljan utjecaj na uvjete života i rada a koji mogu formirati građevinsku česticu i u neposrednom kontaktu sa građevinskim područjima naselja, zemljišnim pojasom državne ili županijske ceste, odnosno željeznice, ili planskim koridorom ceste, odnosno željeznice  uz obvezu formiranja zaštitnog zelenog pojasa širine minimalno 5 m unutar vlastite građevinske čestice.”

Dosadašnji stavci 2. - 6. postaju stavci 3. - 7..

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. iza riječi: „građevinskim područjima“ dodaju se riječi: „izvan naselja“.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. iza riječi: „javnih zelenih površina“ dodaju se riječi u zagradi: „( ne odnosi se na urbanu opremu i sl.)“.

Dosadašnji stavak 7. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 7. koji se briše dodaju se novi stavci 8. - 14. koji glase:

„Solarni i fotonaponski paneli mogu se postavljati na tlo, krovove i pročelja zgrada. Ako se solarni i fotonaponski paneli postavljaju na tlo njihova površina ulazi u obračun koeficijenta izgrađenosti građevne čestice.

U  gospodarskoj zoni u Novim Čakovcima je moguća gradnja solarne elektrane na području cjelokupne zone.

Pristupne putove za sve obnovljive izvore energije planirati na način da se u najvećoj mogućoj mjeri iskoriste postojeći putovi i prometnice.

Na području Općine je dopušteno istraživanje potencijalnih lokacija za smještaj vjetroelektrana na lokacijama koji su izvan građevinskih područja te ostalih područja zaštićenih posebnim propisima koji zabranjuju gradnju vjetroelektrana.

Minimalna udaljenost vjetroelektrana čija je visina stupa iznad 20 m od građevinskog područja naselja iznosi 500,0 m. Buka koju proizvodi vjetroelektrana mora  zadovoljiti posebnim propisom određene veličine, a minimalna udaljenost od naselja može biti i veća od određenih 500 m. Minimalna udaljenost od cesta i željeznica iznosi dvije visine stupa tj. (d=2 h).

Vjetroelektrana čija je visina stupa 20 i manje metara mora biti udaljena od građevinskog područja naselja toliko da zadovoljava propisane vrijednosti za buku. Mikrolokacija stupa mora biti na udaljenosti od građevina za boravak ljudi minimalno za dvije visine stupa (d=2 h).

Gospodarske zone s područja Općine su područja na kojima je moguće postavljanje vjetroagregata u skladu s prethodnim stavcima ovog članka.”

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 15. i 16..

Iza dosadašnjeg stavka 9. koji postaje stavak 16. dodaju se stavci 17. i 18. koji glase:

„Cjelokupno području Općine se smatra istražnim prostorom geotermalne vode, osim u dijelovima koji su zaštićeni posebnim propisima koji zabranjuju istraživanje i korištenje geotermalne vode.

Na temelju rezultata dobivenih preliminarnim istražnim mjerenjima u daljnjoj stručnoj dokumentaciji za prostore za iskorištavanje mineralnih sirovina – geotermalne vode procijeniti količine stakleničkih plinova koje bi mogle biti oslobođene u atmosferu.”

U članku 209. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Trase planiranih naftovoda i plinovoda prikazane su na kartografskom prikazu  u mj. 1:25.000, br. 2.B „ENERGETSKI SUSTAV Cijevni transport nafte i plina i plinoopskrba Elektroenergetika“.“

Iza članka 210. dodaju se članci 210.a i 210.b koji glase:

„Članak 210.a.

Za planirani magistralni plinovod  određen je zaštitni koridor širine 400m ( 200+ 200 m). Konačna trasa magistralnog plinovoda i pratećih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja, gdje će se voditi računa o prostornim planovima i postojećoj infrastrukturi, od nadležnih tijela ishodit će se posebni uvjeti gradnje, provest će se precizne geodetske i geološke izmjere, primijeniti tehnološke inovacije, uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne te kulturne vrijednosti (arheologija) i po potrebi provesti dodatna istraživanja. Iznimno su dopuštena pojedinačna odstupanja od planiranog koridora u slučajevima nemogućnosti polaganja plinovoda na određenim lokalitetima koji su pod određenim režimima zaštite ili iz krajobraznih, geoloških, tehničkih, sigurnosnih i ostalih razloga. Moguća pripadajućih nadzemnih objekata, utvrđenih ovim Planom, neće se smatrati izmjenama Plana

Članak 210.b.

Planski koridor planiranih naftovoda i produktovoda iznosi 1000m (500+ 500m u odnosu na os postojećeg JANAF-a). Zaštitna zona izgrađenih naftovoda i produktovoda je 400m (200+ 200m), za sve radove unutar zaštitne zone nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje  od upravitelja voda. Zona opasnosti je pojas od 60m (30+ 30m) ,u kojemu je zabranjena gradnja objekata namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. U pojasu širokom 10m  (5+5m) zabranjena je sadnja bilja i trajnih nasada čije korijenje raste dublje od 1m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemlju dublje od 0,5m.odstupanja u pogledu rješenja trase odnosno koridora magistralnog plinovoda te lokacije i dimenzije.”

Članak 211. mijenja se i glasi:

„Kućne redukcijske stanice u građevinskim područjima ne smiju se graditi u uličnom profilu. Kućne redukcijske stanice graditi na građevinskoj čestici potrošača.”

Članak 212. mijenja se i glasi:

„Distribucijske plinovode s tlakom plina do 0,4 MPa (4,0 bara), koji se grade izvan građevinskog područja u pravilu se grade uz prometnice (u ili uz koridor).”

Članak 217. briše se.

Članak 218. mijenja se i glasi:

„Na kartografskom prikazu br. 2.C “Vodnogospodarski sustav” prikazana je vodoopskrbna mreža i dijelovi sustava.

Vodoopskrbni vodovi se polažu u površinama javne namjene. Trase te položaj vodova i ostalih dijelova sustava vodoopskrbe na kartografskom prikazu br. 2.C “Vodnogospodarski sustav” su orijentacijske i detaljnije se određuju/definiraju na sljedeći način:

-	za postojeće vodove, podacima isporučitelja vodne usluge ili/i podacima nadležnog područnog ureda za katastar DGU,

-	za planirane vodove, planovima nižeg reda i/ili projektnom dokumentacijom.“

Članak 219. mijenja se i glasi:

„Ako se vodoopskrbni sustav rješava etapno, mora se dimenzionirati i izvoditi kao dio cjelovitog rješenja.

Do izgradnje sustava Planom se dozvoljava/omogućava lokalno rješavanje vodoopskrbe.“

Članak 221. mijenja se i glasi:

„U ovome Planu odvodnja otpadnih voda riješena je na sljedeći način:

-	za sva naselja Općine izgradnjom zajedničkog sustava odvodnje s centralnim uređajem za pročišćavanje,

-	za naselja se preporučuje razmatranje mogućnosti zbrinjavanja otpadnih voda biljnim uređajem, kao I fazom razvoja sustava pročišćavanja.“

Članak 222. mijenja se i glasi:

„Lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i trase vodova iz kartografskog prikaza br. 2.C "Vodnogospodarski sustav" su usmjeravajućeg značenja i moguće ih je mijenjati u tijeku detaljne razrade, pod sljedećim uvjetima:

-	mora se zadržati osnovni princip rješavanja odvodnje (smjer odvodnje i vrsta sustava),

-	vode se moraju upustiti u prijemnike utvrđene u članku 223. ove Odluke.

-	konačni obuhvat sustava odvodnje odnosno obuhvat pojedinih aglomeracija i odabir prijemnika pročišćenih otpadnih voda odredit će se studijskom odnosno projektnom dokumentacijom ili planom nižeg reda na osnovu relevantnih analiza (prvenstveno na osnovu analize isplativosti izgradnje i podacima o stanju voda i prijemnoj moći prijemnika, a zatim na osnovu ostalih odgovarajućih analiza), uz uvažavanje mjera zaštite okoliša,

-	sustave odvodnje otpadnih voda pojedinih naselja treba, gdje je tehnički i ekonomski opravdano, spojiti na postojeće ili planirane uređaje za pročišćavanje otpadnih voda većeg kapaciteta, smještenih uz odgovarajuće prijamnike, ili druge načine zbrinjavanja otpadnih voda.“

Članak 224. mijenja se i glasi:

„U naseljima je planirana gradnja odvojenog sustava odvodnje.

Sanitarne i tehnološke otpadne  vode odvodit će se ukopanim vodonepropusnim cijevnim sustavom a oborinske vode otvorenim cestovnim i melioracijskim kanalima. U dijelovima naselja postoji i mogućnost kombinacije razdjelnog i mješovitog sustava odnosno gradnje zatvorenog sustava oborinske odvodnje, ako se za to ukaže potreba.“

Članak 225. mijenja se i glasi:

„Sustavi odvodnje mogu se graditi etapno, a etape realizacije moraju biti usklađene s krajnjim rješenjem.

Trase te položaj vodova i ostalih dijelova sustava odvodnje na kartografskom prikazu br. 2.C „Vodnogospodarski sustav" su orijentacijske i detaljnije se određuju/definiraju na sljedeći način:

-	za postojeće vodove i dijelove sustava odvodnje podacima isporučitelja vodne usluge ili/i podacima nadležnog područnog ureda za katastar DGU,

-	za planirane vodove, planovima nižeg reda i/ili projektnom dokumentacijom.“

Članak 229. mijenja se i glasi:

„Nakon izgradnje javnog odvodnog sustava u ulici, postojeće građevine u toj ulici moraju se priključiti na novi odvodni sustav na način i u vremenu definiranom u posebnom propisu odnosno sukladno uvjetima isporučitelja vodne usluge.“

Članak 231. mijenja se i glasi:

„U ovome Planu planiraju se sljedeći vodnogospodarski zahvati:

- izgradnja akumulacija/retencija u sklopu kompleksnog uređenja vodnogospodarskih područja sukladno ''Studiji vodnogospodarskog uređenja i višenamjenskog korištenja ritova na području Općina Lovas i Tovarnik'', ostaloj studijskoj i projektnoj dokumentaciji, planovima i projektima.

Postojeći vodnogospodarski sustav potrebno je urediti i održavati u funkcionalnom stanju pri čemu Općina mora posebnu pažnju posvetiti dijelu melioracijskog sustava iz svoje nadležnosti.

Osim radova iz prethodnih stavaka dozvoljeni su i drugi vodnogospodarski zahvati s ciljem unapređenja i poboljšanja vodnogospodarskog sustava.

Vodnogospodarski zahvati s pripadajućim građevinama, uređajima i opremom detaljnije se definiraju projektnom dokumentacijom.“

Članak 236. mijenja se i glasi:

„Na području Općine Tompojevci, sukladno posebnom zakonu, zaštićena su sljedeća kulturna dobra:

Zaštićena (Z) i preventivno zaštićena (P) kulturana dobra, (ROS – nerevidirana stara zaštita):

|  | NAZIV SPOMENIKA | ADRESA | KČ.BR. | BROJ ZAŠTITE | VRSTA KULT. DOBRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lovački dvorac grofa Eltza | Tompojevci, Šuma Jelas | 1126/3 | Z-7482 | profano |
| 2. | „Pivnice“, antičko i srednjovjekovno arheološko nalazište | Tompojevci | 764, 765, 766, 767, 768, 769/1, 769/2, 770, 771, 772, 773 | Z-4977 | arheološko |
| 3. | „Malat“, antičko arheološko nalazište | Tompojevci | 867, 868, 869, 870, 871, 872, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881 | Z-5484 | arheološko |
| 4. | Crkva sv. Oca Nikolaja, pravoslavna | Mikluševci, Rusinska 2a | 841 | Z- | sakralno |
| 5. | Skupna grobnica više palih boraca JA | Mikluševci, groblje | 795 | ROS-480 | memorijalno |
| 6. | Crkva Vavedenja Bogorodice, pravoslavna | Čakovci, Ul. Petefi Šandora bb | 442 | Z-1144 | sakralno |
| 7. | Zajednička grobnica palim boracima | Čakovci Novi, groblje | 1181 | ROS-565 | memorijalno |
| 8. | Tradicijska kuća | Berak, Čakovačka 10 | 974 | Z-3183 | tradicijsko |
| 9. | „Gradina“, prapovijesno i antičko arheološko nalazište | Berak | 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524/1, 524/2, 525, 526/1, 527/2, 1297 | Z-5592 | arheološko |
| 10. | Skupna spomen grobnica JA | Berak, pravoslavno groblje | 930 | ROS-371 | memorijalno |
| 11. | „Svetinje“, arheološko nalazište | Berak | 1373, 1374, 1375, 1377, 1378, 1379 k.o. Svinjarevci | Z-4987 | arheološko |

Zaštićena kulturna dobra naznačena su na kartografskom prikazu br. 3.A „UVJETI KORIŠTENJA“ i odgovarajućim kartografskim prikazima građevinskih područja br. 4.A do 4.H, a detaljno se utvrđuju na temelju akta o zaštiti.

Zaštićenim kulturnim dobrom se smatraju i sva kulturna dobra koja će se, nakon donošenja ovog Plana, zaštititi sukladno posebnom zakonu.“

Članak 237. mijenja se i glasi:

„Pojedinačne građevine spomeničkih obilježja, sakralni spomenici (crkve, kapelice, poklonci i raspela), javni spomenici i spomen obilježja, kultivirani krajolici, kao i pripadajuće građevine moraju biti na stručno prihvatljiv i vrstan način uključeni u budući razvitak općine i županije.

Zaštita kulturno-povijesnih vrijednosti podrazumijeva sljedeće:

a)	Očuvanje i zaštita kultiviranog krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

b)	Zadržavanje povijesnih trasa putova (starih cesta, pješačkih staza, šumskih prosjeka, poljskih putova često popraćenih raspelima i pokloncima);

c)	Očuvanje povijesne slike, volumena i gabarita, obrisa naselja, naslijeđenih vrijednosti i krajolika;

d)	Očuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, ali i svih drugih povijesnih građevina koje posjeduju svojstvo kulturnog dobra kao nositelja prepoznatljivih prostora.

Odredbe za uspostavu i provođenje mjera zaštite i obnovu kulturnih dobara proizlaze iz Zakona i Uputa, koje se na nju odnose (uključujući i sve naknadne izmjene i dopune): Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju.

Propisanim mjerama utvrđuje se obavezni upravni postupak, te način i oblici graditeljskih i drugih zahvata na pojedinačnim spomenicima, građevinama, građevnim sklopovima, arheološkim lokalitetima, parcelama na kojima se građevine spomeničkog značaja nalaze te pojedinim zonama zaštite naselja.

Na zaštićenim građevinama, cjelinama i arheološkim nalazištima za koje je rješenjem utvrđeno svojstvo kulturnog dobra i koja su upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske obavezno se primjenjuju sve odredbe Zakona  zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Posebnom konzervatorskom postupku osobito podliježu sljedeći zahvati na zaštićenim građevinama, sklopovima, predjelima i lokalitetima:

      - konzervatorsko-restauratorsko istraživanje i izrada studija i elaborata,

      - popravak i održavanje postojećih građevina,

      - dogradnje,

      - preoblikovanje,

      - adaptacije (prilagodbe),

      - promjena namjene,

      - uklanjanje,

      - izvođenje radova na arheološkim lokalitetima.

U skladu s navedenim Zakonom, za sve nabrojane zahvate na području kulturnog dobra, potrebno je kod nadležnog tijela - konzervatorskog odjela Ministarstva kulture i medija provesti sljedeće propisane postupke i ishoditi akte:

a) 	posebni uvjeti i potvrda glavnog projekta - kod svih zahvata za koje je potreban odgovarajući akt kojim se odobrava građenje i zahvata koji se izvode na temelju glavnog projekta,

b) 	posebni uvjeti i prethodno odobrenje - kod svih zahvata za koje nije potreban akt kojim se

odobrava građenje i svih zahvata na koje se odnose Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te Pravilnik o održavanju građevina,

c) 	nadzor u svim fazama radova, provodi nadležno tijelo za zaštitu kulturne baštine,

d)	prije izgradnje velikih infrastrukturnih sustava (cesta, pruga, mostova, plinovoda, naftovoda, energetskih i industrijskih postrojenja velike površine i slično) na arheološki neistraženom području investitorima se preporučuje provesti mjere zaštite arheoloških nalazišta prije početka građevinskih radova, i to: 1. terenski pregled područja predviđenog za izgradnju, 2. probna arheološka istraživanja ako terenski pregled pokaže postojanje arheoloških nalaza, 3. sustavna arheološka istraživanja ako probno istraživanje potvrdi postojanje arheološkog nalazišta.

e) 	za izgradnju instalacija koje su u funkciji eksploatacijskih polja ugljikovodika "Cerić" i "Berak": stanice za obradu plina, spojnog plinovoda na Plinacro blok stanicu, plinovoda i sl.

Za svako zaštićeno i preventivno zaštićeno kulturno dobro kao najmanja granica zaštite utvrđuje se pripadna katastarska čestica. Kulturno dobro obnavlja se cjelovito, zajedno s njihovim okolišem (pristupom, dvorištem, hortikulturom i sl.).

Zaštitu kulturnih dobara treba provoditi u skladu s načelima konzervatorsko-restauratorske djelatnosti: dokumentiranjem, konzervatorsko-restauratorskim istraživanjem, valorizacijom i izradom studija; izradom projektne dokumentacije; sanacijom, konzervacijom i prezentacijom građevina važnih za kulturni identitet prostora.

Projektanti radova na zaštićenim kulturnim dobrima trebaju imati dopuštenje Ministarstva kulture i medija za obavljanje poslova na kulturnim dobrima.

Arheološka iskapanja i istraživanja te konzervatorsko-restauratorska istraživanja građevina i izrada studija mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje daje nadležno tijelo.

Sva izgradnja na arheološkim nalazištima uvjetovana je rezultatima arheoloških istraživanja, bez

obzira na prethodno izdane uvjete i odobrenja.

Ovaj sustav mjera zaštite primijeniti će se i na dobra za koja se nakon donošenja prostornog plana utvrdi svojstvo kulturnog dobra.“

Članak 238. mijenja se i glasi:

„Na području Općine Tompojevci evidentirana su sljedeća kulturna dobra:

Evidentirana kulturna dobra (kulturna dobra lokalnog značaja)

(E – evidentirana, R – rekognoscirana arheološka nalazišta):

|  | NAZIV SPOMENIKA | ADRESA | KČ.BR. | BROJ ZAŠTITE | VRSTA KULT. DOBRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crkva sv. Marije Magdalene, katolička | Tompojevci, A. G. Matoša 4a | 311 |  | sakralno |
| 2. | Tradicijska kuća | Tompojevci, Zvonimira 9 | 143 |  | tradicijsko |
| 3. | Spomen ploča palim borcima NOB-e na OŠ | Tompojevci |  |  | memorijalno |
| 4. | Skupna grobnica 29 palih boraca na RKT groblju | Tompojevci |  |  | memorijalno |
| 5. | „Ulica V. Nazora“, antičko nalazište | Tompojevci |  | E-254a | arheološko |
| 6. | „Krčevine“ i „Rudina Krčevine“ | Tompojevci |  | E-254 | arheološko |
| 7. | „Orašje“, prapovijesno nalazište | Tompojevci |  | R-100a | arheološko |
| 8. | „Grabovo“, antičko nalazište | Tompojevci |  | R-100 | arheološko |
| 9. | Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, grkokatolička | Mikluševci, Rusinska 1a | 765 |  | sakralno |
| 10. | Spomenik palim NOR-a | Mikluševci, centar |  |  | memorijalno |
| 11. | Skupna grobnica više palih boraca JA sa Srijemskog fronta | Mikluševci |  |  | memorijalno |
| 12. | Spomenik palim borcima oslobodiocima sela | Mikluševci, parku u centru |  |  | memorijalno |
| 13. | „Baležnjak“, antičko nalazište | Mikluševci |  | E-103 | arheološko |
| 14. | „SV nalazište“, antičko nalazište | Mikluševci, nepoznata lokacija |  | E-253 | arheološko |
| 15. | „Čaire“, prapovijesno nalazište | Mikluševci, nepoznata lokacija |  | E-104 | arheološko |
| 16. | „Acino“, prapovijesno nalazište | Mikluševci |  | R-60a | arheološko |
| 17. | Tradicijska kuća | Čakovci, Š. Petefija 1 | 672/1 |  | tradicijsko |
| 18. | Tradicijska kuća | Čakovci, Š. Petefija 26 | 429 |  | tradicijsko |
| 19. | Tradicijska kuća | Čakovci, Š. Petefija 36 | 424 |  | tradicijsko |
| 20. | Tradicijska kuća | Čakovci, Š. Petefija 37 | 712 |  | tradicijsko |
| 21. | Tradicijska kuća | Čakovci, Š. Petefija 62 | 410 |  | tradicijsko |
| 22. | Tradicijska kuća | Čakovci, Š. Petefija 64 | 409 |  | tradicijsko |
| 23. | Spomenik palim borcima i ŽFT, Čakovci | Čakovci, nekadašnja OŠ |  |  | memorijalno |
| 24. | „Bolko“, prapovijesno nalazište | Čakovci, nepoznata lokacija |  | E-37 | arheološko |
| 25. | „Gradina“, srednjovjekovno nalazište | Čakovci |  | E-38 | arheološko |
| 26. | „Utvrda Čakovci“, srednjovjekovno nalazište | Čakovci |  | E-38a1 | arheološko |
| 27. | “Kaiševac-jug”, prapovijesno nalazište | Čakovci |  | R-40a | arheološko |
| 28. | “Kaiševac-sjever”, prapovijesno nalazište | Čakovci |  | R-40b | arheološko |
| 29. | “Bariševac”, prapovijesno nalazište | Čakovci |  | R-40c | arheološko |
| 30. | “Progon”, prapovijesno, antičko, srednjovjekovno nalazište | Čakovci |  | R-40c1 | arheološko |
| 31. | “Orlinac/Krivaja 1”, prapovijesno, antičko nalazište | Čakovci |  | R-40c2 | arheološko |
| 32. | “Orlinac/Krivaja 2”, prapovijesno nalazište | Čakovci |  | R-40c3 | arheološko |
| 33. | Tradicijska kuća | Berak, Čakovačka 16 | 971 |  | tradicijsko |
| 34. | Tradicijska kuća | Berak, Orolička 15 | 979 |  | tradicijsko |
| 35. | Tradicijska kuća | Berak, Orolička 30 | 996 |  | tradicijsko |
| 36. | Tradicijska kuća | Berak, Orolička 42 | 1005 |  | tradicijsko |
| 37. | Tradicijska kuća | Berak, Orolička 49 | 1016 |  | tradicijsko |
| 38. | Tradicijska kuća | Berak, Sotinačka 7 | 495 |  | tradicijsko |
| 39. | Spomenik palim borcima i ŽFT, Berak | Berak, centar |  |  | memorijalno |
| 40. | Prapovijesno i antičko, nalazište | između Sotina i Mikluševaca |  | E-151 | arheološko |

Evidentirana kulturna dobra graditeljske i druge baštine pripadaju u kategoriju kulturnih dobara od lokalnog značenja. Za zahvate na evidentiranim kulturnim dobrima graditeljske i druge baštine prije početka radova preporučuje se pribaviti stručno mišljenje nadležnog tijela za zaštitu kulturne baštine. Odluku o proglašenju zaštićenog kulturnog dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo lokalne samouprave sukladno čl. 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a način njegove zaštite utvrđuje se uz prethodnu suglasnost nadležnog konzervatorskog odjela.

Spomen biste, spomen obilježja, grobnice, poklonci, kapelice i drugi elementi javnih obilježja ne mogu se uklanjati, premještati ili na njima bilo što raditi bez prethodno pribavljenog mišljenja nadležnog konzervatorskog odijela.

Ako bi se na području evidentiranih arheoloških nalazišta i zona ili preostalom području Općine, prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova naišlo na arheološko nalazište ili nalaze, radovi se moraju prekinuti te o nalazu bez odlaganja obavijestiti Konzervatorski odjel u Vukovaru, kako bi se sukladno odredbama čl. 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara poduzele odgovarajuće mjere osiguranja te zaštite nalazišta i nalaza.”

U članku 241. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

„Općinsko reciklažno dvorište građevnog otpada planirano je na području Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja gospodarske zone „Novi Čakovci“. Minimalno potrebna površina za gradnju RDGO je 1000m2. Kada se odredi čestica RDGO ista mora biti ograđena i uz ogradu je nužno formirati zaštitni zeleni pojas minimalne širine 5m, a koji uključuje nisko i visoko zelenilo. Na građevnoj čestici se mora osigurati kontrolirano prikupljanje oborinskih voda te  obrada (taložnica )  i zbrinjavanje istih na lokalno prihvatljiv način. Pristup do reciklažnog dvorišta mora biti minimalne širine 3,5 m.”

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5..

Članak 247. briše se.

Članak 258. mijenja se i glasi:

„Na temelju Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci planirano je izraditi:

- 	Urbanistički plan uređenja naselja Tompojevci (izrađen, na snazi),

- 	Urbanistički plan uređenja Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene.

Na području Općine Tompojevci na snazi je UPU naselja Tompojevci. Na području UPU naselja Tompojevci za gradnju se primjenjuju odredbe za provedbu tog Plana.

Do izrade UPU Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene, gradnja je dopuštena sukladno ovoj Odluci.

U članku 259. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Područja za koja se utvrđuje obveza izrade prostornih planova označena su na odgovarajućem kartografskom prikazu u mj. 1:25.000 i odgovarajućim kartografskim prikazima građevinskih područja u mj. 1:5000.“

Članak 260. briše se.

Iza članka 268. dodaje se poglavlje B) s naslovom, podnaslovom i člancima 268.a i 268.b koji glase:

„B)   SMJERNICE ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA ČIJA SE IZRADA I DONOŠENJE ODREĐUJE OVIM PLANOM

Članak 268.a

Urbanističkim planovima uređenja dopušta se detaljnije razgraničenje površina unutar pojedinih namjena.

Smjernice za izradu UPU „Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene“

Članak 268.b

Na području Izdvojenog građevinskog područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene, kod izrade urbanističkog plana uređenja poštivati sljedeće smjernice za određivanje namjene prostora:

- 	sportsko – rekreacijska namjena,

- 	ugostiteljsko – turistička namjena,

- 	javna i društvena namjena,

- 	građevine/postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije 		(elektrana i sl.) koja kao resurs koriste obnovljive izvore energije (vjetar, sunce i 	geotermalna energija) i prateće građevine koje su u njihovoj funkciji,

- 	prometne površine,

- 	javne zelene površine,

- 	površine infrastrukturnih sustava.

Sportsko-rekreacijske građevine su različite vrste građevina namijenjenih sportu i rekreaciji kao što su sportske dvorane, tereni, adrenalinski park, kupališta i sl..

Maksimalni koeficijent izgrađenosti zasebne građevne čestice sportsko-rekreacijske namjene je 0,4. U koeficijent izgrađenosti ne računaju se otvoreni sportsko-rekreacijski tereni.

Maksimalna etažna visina građevine sportsko-rekreacijske namjene je podrum i/ili suteren i 2 nadzemne etaže, za ostale namjene podrum i/ili suteren, prizemlje i potkrovlje/tavan.

Otvorene sportske terene potrebno je orijentirati u pravcu sjever-jug gdje god je to moguće.

Unutar ovog prostora mogu se graditi i dječja igrališta kao i sve potrebne pomoćne građevine, te prateće građevine i elementi uređenja parcele.

Manje prateće sporedne namjene mogu se izvoditi samo u manjem djelu osnovne namjene (do 25%) ako su u funkciji te namjene i to nakon ili uz privođenje površine osnovnoj namjeni.

Minimum 20% površine građevne čestice treba biti ozelenjeno i odgovarajuće hortikulturno uređeno.“

U cijelom tekstu Odredbi za provedbu ovoga Plana riječ: ''van'' zamjenjuje se riječju: ''izvan''.

U cijelom tekstu Odredbi za provedbu ovoga Plana riječi: ''javna površina'' u određenom broju i padežu zamjenjuje se riječima: ''površina javne namjene'' u određenom broju i padežu.

U cijelom tekstu Odredbi za provedbu ovoga Plana riječi: ''stalnog stanovanja'' brišu se.

U cijelom tekstu Odredbi za provedbu ovoga Plana riječi: ''povremeno stanovanje'' u određenom broju i padežu brišu se.

- ZAKLJUČNE ODREDBE

U grafičkom dijelu plana, do sada važeći kartografski prikazi u cijelosti se zamjenjuju novima, sukladno ovoj Odluci kako slijedi:

| - Broj kartografskog prikaza | - KARTOGRAFSKI PRIKAZI: | Mjerilo |
| --- | --- | --- |
| 1. | KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA | 1:25.000 |
| - 2.A | - PROMET, POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE | 1:25.000 |
| - 2.B | - ENERGETSKI SUSTAV - Cijevni transport nafte i plina i plinoopskrba - Elektroenergetika | 1:25.000 |
| - 2.C | - VODNOGOSPODARSKI SUSTAV | 1:25.000 |
| - 3.A | - UVJETI KORIŠTENJA | 1:25.000 |
| - 3.B | - PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE | 1:25.000 |
| - 4.A | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BERAK | 1:5000 |
| - 4.B | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA BOKŠIĆ I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE | 1:5000 |
| - 4.C | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA ČAKOVCI I IZDVOJENA GRAĐEVINSKA PODRUČJA IZVAN NASELJA GROBLJA I SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE | 1:5000 |
| - 4.D | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA MIKLUŠEVCI I IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GROBLJE | 1:5000 |
| - 4.E | - GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA TOMPOJEVCI | 1:5000 |
| - 4.F | - IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GOSPODARSKE NAMJENE „GRABOVO“ | 1:5000 |
| - 4.G | - IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA TURISTIČKO-REKREACIJSKE ZONE „JELAŠ“ | 1:5000 |
| - 4.H | - IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN NASELJA GOSPODARSKE ZONE „NOVI ČAKOVCI“ | 1:5000 |

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na postupke za zahvate u prostoru na česticama koje su u obuhvatu ovog Plana, a koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke. Isti postupci dovršit će se po odredbama ove Odluke koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Plan izrađen je u (5) pet primjeraka koji se imaju smatrati izvornikom od čega se 1 (jedan) nalazi u pismohrani Izrađivača Plana

Uvid u Plan može se izvršiti na adresi Općina Tompojevci, A.G. Matoša 9, 32238 Tompojevci, Jedinstveni upravni odjel.

Sukladno članku 113. stavak 3., Zakona o prostornom uređenju (‘’Narodne novine’’ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Općinsko vijeće izvršiti će objavu pročišćenog teksta Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Općine Tompojevci, najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

KLASA: 350-02/22-01/02

URBROJ: 2196-26-02-24-77

Tompojevci, 18.03.2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TOMPOJEVCI

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Štefanac